Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PO ZMIANIE

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim” – dostawa wyposażenia dydaktyczno-specjalistycznego oraz meblowego dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu – część I, II, III

CZĘŚĆ I – WYPOSAŻENIE 2 PRACOWNI GASTRONOMICZNYCH

| 1. | Trzon kuchenny z piekarnikiem – 16 sztuk Dostawa obejmuje 16 sztuk fabrycznie nowych trzonów kuchennych z piekarnikiem (kuchni gazowych z 4 palnikami i piekarnikiem elektrycznym). Opis trzonu kuchennego z piekarnikiem do dostarczenia: - kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym wykonana ze stali nierdzewnej lub stali szlachetnej, - ruszty emaliowane lub żeliwne (możliwe do umycia np. w zmywarce) , - urządzenie wyposażone w 4 palniki w tym 2 palniki o mocy min. 2,8 KW, - w wyposażeniu trzonu: system blokujący dopływ gazu w przypadku zgaśnięcia płomienia, - regulacja nóżek, - w kuchnię wbudowany piekarnik elektryczny przeznaczony do pieczenia produktów spożywczych ze szczególnym uwzględnieniem mięs i ciast , - piekarnik wielofunkcyjny z funkcjami do wyboru w tym termoobieg, - trzon kuchenny o wymiarach mieszczących się w granicach szerokość 590- 610mm, głębokość 590- 610 mm, - zasilanie: gaz/230V, Dostawa, montaż, instalacja – 2 Pracownie gastronomiczne. |
| --- | --- |
| 2. | Robot kuchenny wieloczynnościowy – 2 sztuki Dostawa obejmuje 2 sztuki fabrycznie nowych robotów kuchennych wieloczynnościowych z przystawkami umożliwiającymi ucieranie, mieszanie, siekanie, ubijanie, krojenie, zagniatanie i wrabianie ciast, miksowanie. Opis robota kuchennego wieloczynnościowego do dostarczenia: - robot kuchenny wykonany ze stali nierdzewnej, - winien umożliwiać ucieranie, mieszanie, siekanie, ubijanie, krojenie, zagniatanie i wyrabianie ciasta, miksowanie, - w zestawie niezbędne przystawki do wykonywania w/w czynności, - prędkość obrotowa: regulacja płynna, - moc: min. 800 W, - napięcie: 230 V. Dostawa – 2 Pracownie gastronomiczne. |
| 3. | Sokowirówka - 1 sztuka Dostawa obejmuje 1 sztukę fabrycznie nowej sokowirówki. Opis sokowirówki do dostarczenia: - przeznaczona do owoców i warzyw, - kosz wirówkowy ze stali nierdzewnej, - średnica otworu wsadowego min. 79 mm, - pojemność pojemnika na miąższ min. 1,5 litra, - regulacja obrotów, - wszystkie części demontowane (by można było myć w zmywarce lub gorącej wodzie), - obroty silnika: min. 3000 obr./min, - moc elektryczna: min. 600 W, - napięcie : 230 V, Dostawa – 2 Pracownie gastronomiczne. |
| 4. | Chłodziarka z zamrażarką – 1 sztuka Dostawa obejmuje 1 sztukę fabrycznie nowej chłodziarki z zamrażarką. Opis chłodziarki z zamrażarką do dostarczenia: - 2 komory, - materiał obudowy i drzwi - stal nierdzewna lub szlachetna, - wyposażona w 2 agregaty : chłodniczy i mroźniczy oraz w dwie niezależne sterowane komory, - pojemność całkowita min. 600 l, - zakres temperatury w chłodziarce: mieszczący temperatury 0°C do +8°C, - zakres temperatury w zamrażarce: mieszczący temperatury -15°C do - 20°C, - sterowanie elektroniczne, - wskaźnik temperatury: zewnętrzny cyfrowy, - odszranianie: automatyczne, - odparowywanie skroplin: automatyczne, - w wyposażeniu min. 3 półki z tworzywa, - drzwi zamykane na klucz, - zasilanie: 230V. Dostawa – 2 Pracownie gastronomiczne. |
| 5. | Piec konwekcyjno-parowy – 1 sztuka Dostawa obejmuje 1 sztukę fabrycznie nowego pieca konwekcyjno-parowego. Opis pieca konwekcyjno-parowego do dostarczenia: - obudowa oraz komora wykonana ze stali nierdzewnej, - pojemność komory min. 5xGN2/3 lub min. 4xGN1/1, - min. 4 poziomy pieczenia, - możliwość programowania, - sonda w zestawie, - regulacja naparowania, temperatury, czasu, - komora z oświetleniem, - odległość pomiędzy prowadnicami: min 67 milimetrów, - możliwość podłączenie wody. Dostawa – 2 Pracownie gastronomiczne. |
| 6. | Pogrzewacz do talerzy – 1 sztuka Dostawa obejmuje 1 sztukę fabrycznie nowego podgrzewacza do talerzy. Opis podgrzewacza do talerzy do dostarczenia: - mobilny, - wyprodukowany ze stali nierdzewnej, - liczba kolumn: min. 1, - obsługiwana średnica talerzy: mieszczący średnice 260-300 mm, - temperatura regulowana termostatem min. do 80 OC, - 4 kółka obrotowe, w tym 2 z hamulcem, - możliwość dopasowania kolumny do wymiarów talerzy przy użyciu sprężyn, - moc: min. 600 W, - zasilanie: 230 V. Dostawa – 2 Pracownie gastronomiczne. |
| 7. | Kuchenka indukcyjna z piekarnikiem - 1 sztuka Dostawa obejmuje 1 sztukę fabrycznie nowej kuchenki indukcyjnej z piekarnikiem. Opis kuchenki indukcyjnej z piekarnikiem do dostarczenia: - wielofunkcyjna, wolnostojąca, - ze stali nierdzewnej lub stali szlachetnej , - możliwość smażenia, grillowania, gotowania, pieczenia i podgrzewania. - płyta grzewcza wyposażona w 4 strefy indukcyjnych o mocy min. 1,2 kW każda z panelem kontrolnym, - piekarnik elektryczny wielofunkcyjny z funkcjami do wyboru w tym termoobieg, - regulacja nóżek, - kuchenka indukcyjna o wymiarach mieszczących się w granicach szerokość 590- 610mm, głębokość 590- 610 mm, - zasilanie:230V. Dostawa – 2 Pracownie gastronomiczne. |
| 8. | Zamrażarka półkowa - szufladowa - 1 sztuka Dostawa obejmuje 1 sztukę fabrycznie nowej zamrażarki półkowej - szufladowej. Opis zamrażarki półkowej - szufladowej do dostarczenia: - dwudrzwiowa, - obudowa zewnętrzna i wewnętrzna ze stali nierdzewnej, - liczba półek min. 5 - pojemność całkowita min. 800 l., - zakres temperatur: mieszczący temperatury -18°C do - 20°C, - cyfrowy wyświetlacz, elektroniczny termostat, - drzwi samozamykające się, z zamkiem, - oświetlenie wnętrza. Dostawa – 2 Pracownie gastronomiczne. |
| 9. | Szafa chłodnicza - 1 sztuka Dostawa obejmuje 1 sztukę fabrycznie nowej szafy chłodniczej. Opis szafy chłodniczej do dostarczenia: - dwudrzwiowa, - obudowa zewnętrzna i wewnętrzna ze stali nierdzewnej (dopuszcza się tylną ściankę ze stali galwanizowanej), - pojemność całkowita min. 800 litrów, - zakres temperatur: mieszczący temperatury -2°C do +5°C, - cyfrowy wyświetlacz, elektroniczny termostat, - drzwi samozamykające się, z zamkiem, nieprzeszklone, - średniodobowe zużycie energii elektrycznej: nie większe niż 4,2 kW - półki w komplecie, - wewnętrzne oświetlenie, - napięcie: 230 V. Dostawa – 2 Pracownie gastronomiczne. |
| 10. | Chłodziarka podblatowa do „mise en place” - 1 sztuka Dostawa obejmuje 1 sztukę fabrycznie nowej chłodziarki podblatowej do „mise en place”. Opis chłodziarki podblatowej do „mise en place” do dostarczenia: - obudowa ze stali nierdzewnej lub ze stali szlachetnej - drzwi: przeszklone zamykane na klucz, - pojemność całkowita min. 180 litrów, - zakres temperatur: mieszczący temperatury +1°C do +5°C, - automatyczne odszranianie, - zewnętrzny wskaźnik temperatury, - alarm, - regulowane półki: min. 2 szt. Dostawa – 2 Pracownie gastronomiczne. |
| 11. | Wychładzarka szokowa/ schładzarko – zamrażarka - 1 sztuka Dostawa obejmuje 1 sztukę fabrycznie nowej wychładzarki szokowej/ schładzarko – zamrażarki Opis wychładzarki szokowej/ schładzarko – zamrażarki do dostarczenia: - obudowa zewnętrzna i ścianki wewnętrzne ze stali nierdzewnej, - wbudowany agregat, - cyfrowy panel sterowania, - pojemność: min. 3 x GN 1/1, - odprowadzenie skroplin, - schładzanie szokowe: min. od +70°C do +3°C, - zamrażanie szokowe: min od +70°C do -18°C - ręczne rozmrażanie, - panel sterowania, - napięcie - U : 230 V, - moc elektryczna : min. 1,0 kW. Dostawa – 2 Pracownie gastronomiczne. |
| 12. | Ekspres do kawy - 1 sztuka Dostawa obejmuje 1 szt. fabrycznie nowego ekspresu do kawy Opis ekspresu do kawy do dostarczenia: - ciśnieniowy, pompa ciśnieniowa min. 15 bar, - dysza do wrzątku, dysza do pary, - funkcja mielenia kawy, - wyświetlacz, programator, - zbiorniki na wodę : min 2,0l, - pojemność zbiornika na ziarno: min. 500g - napięcie: 230 V, - moc: min. 1350W. Dostawa – 2 Pracownie gastronomiczne. |
| 13. | Zmywarka z wyparzaczem - 1 sztuka Dostawa obejmuje 1 sztukę fabrycznie nowej zmywarki z wyparzaczem Opis zmywarki z wyparzaczem do dostarczenia: - obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, - zmywarka wielofunkcyjna, przystosowana do mycia naczyń GN 1/1 , - standard koszy: 500x 500 mm, - posiadająca funkcję wyparzania, - zużycie wody: max. 3l/cykl, - panel sterowania z kontrolkami gotowości komory i bojlera, - pojemność bojlera: min.2,5 l, - w wyposażenie: min. 2 kosze, dozownik płynu nabłyszczającego, - zasilanie: 230V, - moc min. 3 kW Dostawa – 2 Pracownie gastronomiczne. |
| 14. | Pralka z suszarką - 1 sztuka Dostawa obejmuje 1 sztukę fabrycznie nowej pralki z suszarką Opis pralki z suszarką do dostarczenia: - prędkość wirowania: do 1400 obr/min, - regulacja prędkości wirowania skokowa, - pojemność - pranie min. 8 kg , - pojemność - suszenie min. 6 kg, - dobór wody do wielkości załadunku automatyczny, - Wyświetlacz elektroniczny, - Programy prania: min. 10 programów do prania, - Programy suszenia: min. 4 programy do suszenia, - w wyposażeniu: wąż dopływowy, wąż odpływowy, - klasa energetyczna min. A Dostawa – 2 Pracownie gastronomiczne. |
| 15. | Piec konwekcyjny trzykomorowy - 1 sztuka Dostawa obejmuje 1 sztukę fabrycznie nowego pieca konwekcyjnego trzykomorowy. Opis pieca konwekcyjnego trzykomorowego do dostarczenia: - 3 niezależne komory z oświetleniem, - obudowa oraz komora wykonana ze stali kwasoodpornej lub nierdzewnej, - regulacja: min. temperatury, czasu, - piec z termoobiegiem, - niezależna regulacja ciepła góry dołu i przodu komory wypiekowej, - maksymalna temperatura wypiekowa 330 °C, Dostawa – 2 Pracownie gastronomiczne. |
| 16. | Zmywarka do szkła - 1 sztuka Dostawa obejmuje 1 szt. fabrycznie nowej zmywarki do szkła Opis zmywarki do szkła do dostarczenia: - obudowa ze stali nierdzewnej, - rozmiar kosza (cm) min. 400 mm x 400 mm - wydajność do 30 koszy/h - zużycie wody: max 2,2 l - w zestawie: min. 2 kosze, dozownik płynu nabłyszczającego, - zasilanie: 230V - moc grzałki bojlera min. 2,4 kW Dostawa – 2 Pracownie gastronomiczne. |
| 17. | Lada barowa - 1 komplet Dostawa obejmuje 1 komplet fabrycznie nowej lady barowej, do wydawania napojów. Opis lady barowej do dostarczenia: - wykonana ze stali nierdzewnej o wyglądzie zbliżonym do załączonego rysunku poglądowego, - winna posiadać miejsce na chłodziarkę podblatową do „mise en place”, dostarczaną według niniejszego opisu przedmiotu zamówienia – cześć I poz10, - winna posiadać miejsce na zmywarkę do szkła dostarczaną według niniejszego opisu przedmiotu zamówienia – cześć I poz16, - winna być wyposażona w następujące moduły wbudowane: - zlew 2 komorowy, wykonane ze stali nierdzewnej, baterię na zimną i ciepłą wodę i syfon, - szuflady do przechowywania żywności (pod zlewozmywakiem, niezbędne przegrody, od zewnątrz dodatkowo drzwiczki), - szuflada na sztućce i szuflady do przechowywania naczyń, , - winna być wyposażona w witrynę chłodnicza nadblatową o pojemności od75 do 100 litrów, szerokości do 70 cm, głębokości do 50 cm i wysokości do 70 cm, - winna być wyposażona w wbudowany nalewak do napojów ze stali nierdzewnej oraz nadblatową kostkarkę do lodu. Dostawa, montaż – 2 Pracownie gastronomiczne. |
| 18. | Stół chłodniczy - 1 sztuka Dostawa obejmuje 1 sztukę fabrycznie nowego stołu chłodniczego z blatem z marmuru. Opis stołu chłodniczego do dostarczenia: - pojemność komory min.380 l, - stal chromowo-niklowa, blat z kamienia (np. marmur, granit), - min. dwudrzwiowy, komory chłodzone, - sterowanie elektroniczne, - zakres temperatur: mieszczący się w przedziale od 2 °C do 8 °C, - szerokość min.1300 mm, głębokość min.700 mm, - zasilanie 230V. Dostawa – 2 Pracownie gastronomiczne. |
| 19. | Wózek kelnerski do uzupełniania zastawy - 1 sztuka Dostawa obejmuje 1 sztukę fabrycznie nowego wózka kelnerskiego do uzupełniania zastawy. Opis wózka kelnerskiego do uzupełniania zastawy do dostarczenia: - z suwanymi drzwiami, - obsługujący średnice talerza (mm):117-330 mm - minimum trzy półkowy wykonany ze stali, - kółka obrotowe, w tym dwa z hamulcami, - powierzchnia blatu min. 0,6 m2. Dostawa – 2 Pracownie gastronomiczne. |
| 20. | Wózek kelnerski do flambirowania - 1 sztuka Dostawa obejmuje 1 sztukę fabrycznie nowego wózka kelnerskiego do flambirowania Opis wózka kelnerskiego do flambirowania do dostarczenia: - wysuwana szuflada na sztućce, - szafka na butlę gazową, - kuchenka gazowa ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniem termoparą, - blat z chromowanymi listwami, - składana boczna półka drewniana, - chromowana półka na butelki, - obrotowe kółka o śr. min. 100 mm, w tym dwa z hamulcami. Dostawa – 2 Pracownie gastronomiczne. |

CZĘŚĆ II – WYPOSAŻENIE PRACOWNI CHEMICZNYCH 1 i 2

| A | Pracownia chemiczna 1 |
| --- | --- |
| 1. | Aparat do pomiaru temperatury topnienia - 1 sztuka Dostawa obejmuje 1 sztukę fabrycznie nowego aparatu do pomiaru temperatury topnienia Opis aparatu do pomiaru temperatury topnienia do dostarczenia: - zakres temperaturowy: min do 390° C, - rozdzielczość pomiaru temperatury : 0,1° C, - przyrost temperatury w trakcie pomiaru: od 0,1° C/min do 20° C /min., - dokładność pomiaru temperatury topnienia w zakresie ≤ 200OC min. ± 0,5° C, - czas nagrzewania: (od 50 do 350° C) do 10 minut, - czas chłodzenia: (od 350 do 50° C) do 13 minut , - wynik pomiaru: min. temperatura topnienia i zakres temperatury topnienia, - pomiar min. do 3 próbek jednocześnie, - kolorowy wyświetlacz, - zapis wyników w pamięci, - możliwość przenoszenia danych do komputera, - spełnia warunki Farmakopea Polska, - instrukcja obsługi w języku polskim. Dostawa – Pracownia chemiczna 1. |
| 2. | Chłodziarka z zamrażarką - 1 sztuka Dostawa obejmuje 1 sztukę fabrycznie nowej chłodziarki z zamrażarką Opis chłodziarko-zamrażarki laboratoryjnej do dostarczenia: - do przechowywania m.in. preparatów, materiałów biologicznych, - niezależne drzwi przeszklone do chłodziarki , niezależne drzwi pełne do zamrażarki, - obudowa zewnętrzna i wewnętrzna ze stali nierdzewnej lub szlachetnej lub galwanizowanej, - pojemność chłodziarki min. 160 l, - pojemność zamrażarki min. 100 l, - liczba szuflad/półek min. 2 w chłodziarce , min. 2 w zamrażarce, - zakres temperatur chłodziarki: mieszczący temperatury +3°C do + 10°C, - zakres temperatur zamrażarki: mieszczący temperatury - 18°C do - 25°C, - alarm optyczny lub dźwiękowy, - cyfrowy wyświetlacz, - rejestrator temperatury, - pobieranie danych na pamięć zewnętrzną, - drzwi z zamkiem, - oświetlenie wnętrza, - instrukcja obsługi e języku polskim. Dostawa – Pracownia chemiczna 1 |
| 3. | Waga analityczna - 1 sztuka Dostawa obejmuje 1 sztukę fabrycznie nowej wagi analitycznej Opis wagi analitycznej do dostarczenia: - umożliwiająca ważenie elementów do 200 g, - dokładność odczytowa: min. 0,001 g, - obciążenie minimalne: min.0,1 mg, - wymiar szalki: średnica min. 90 mm, - szafka przeciwpodmuchowa, - szalka ze stali nierdzewnej, - automatyczna kalibracja wewnętrzna, - wyświetlacz danych, - blokady menu i kalibracji, - interfejs RS232, - praca urządzenia: zasilanie sieciowe 230V, - legalizowana. Dostawa – Pracownia chemiczna 1 |
| 4. | Waga laboratoryjna - 1 sztuka Dostawa obejmuje 1 sztukę fabrycznie nowej wagi laboratoryjnej Opis wagi laboratoryjnej do dostarczenia: - udźwig: do 3kg, - umożliwiająca ważenie elementów do 2 kg, - szalka ze stali nierdzewnej o wymiarach min. 160x160 mm lub o średnicy min. 180 mm, - dokładność odczytowa: min. 0,1g, - automatyczna kalibracja wewnętrzna, - wyświetlacz danych, - interfejs RS232, - praca urządzenia: zasilanie sieciowe 230V, - legalizowana. Dostawa – Pracownia chemiczna 1. |
| B | Pracownia chemiczna 2 |
| 5. | Autoklaw laboratoryjny z grzaniem - 1 sztuka Dostawa obejmuje 1 sztukę fabrycznie nowego autoklawu laboratoryjnego z grzaniem Opis autoklawu laboratoryjnego z grzaniem do dostarczenia; - komora pozioma, - pojemność komory: min. 23 l , - temperatury sterylizacji : mieszcząca zakres od 121°C do 134°C, - automatyczna blokada drzwi, - minimum 8 programów do sterylizacji, - automatyczny pobór wody, - sterowanie elektroniczne, - wyświetlacz min.z temperaturą i czasem pracy, - moc: min 1,7 KW, - zasilanie: 230V, - wymiary zewnętrzne (szerokość x wysokość głębokość) w mm max. 600x500x750. Dostawa – Pracownia chemiczna 2. |
| 6. | Cieplarka laboratoryjna - 1 sztuka Dostawa obejmuje 1 sztukę fabrycznie nowej cieplarki laboratoryjnej z naturalnym obiegiem powietrza Opis parametrów cieplarki laboratoryjnej do dostarczenia : - obieg powietrza: naturalny lub wymuszony, - pojemność komory: min. 30 l, max. 40 l, - drzwi zewnętrzne pełne, - materiał komory: stal nierdzewna, - zakres temperatury pracy: mieszczący się w granicach 5C powyżej temperatury otoczenia...+100 C, - możliwość regulacji temperatury: co 0,1 C, - wyświetlacz danych, - możliwość programowania, - czas trwania zadanej temperatury min. 99h, - sygnalizacja przekroczenia czasu nastawy temperatury, - wymiary zewnętrzne (szerokość x wysokość głębokość) w mm max. 600x700x600, - Instrukcja obsługi i menu w języku polskim, - zasilanie: 230 V, Dostawa – Pracownia chemiczna 2. |
| 7. | Komora laminarna - 1 sztuka Dostawa obejmuje 1 sztukę fabrycznie nowej komory laminarnej Opis komory laminarnej do dostarczenia: - do umieszczenia na stole laboratoryjnym, - szerokość min. 1000 mm, max 1250 mm - blat ze stali nierdzewnej, - zapewniająca przepływ powietrza, - możliwość sterowania automatycznego i ręcznego, - wyświetlacz danych, - komora wyposażona w oświetlenie i lampę bakteriobójczą UV, - zasilanie :230V Dostawa – Pracownia chemiczna 2. |

CZEŚĆ III – WYPOSAŻENIE PRACOWNI HOTELARSKO-TYRYSTYCZNEJ

| 1. | Lada do obsługi klienta i zestaw mebli biurowych – biuro 1 - komplet Dostawa obejmuje 1 komplet fabrycznie nowej lady do obsługi klienta i zestawu mebli biurowych – biuro: 2 stanowiska dla pracowników i 2 dla klientów: 1 lada, 2 krzesła obrotowe, 1 stolik, 2 krzesła konferencyjne dla klientów; regał, szafy na wyposażenie biura turystycznego. Opis lady do obsługi klienta i zestaw mebli biurowych – biuro do dostarczenia: Lada recepcyjna: - do wykonania wg rysunku nr 1 - lada w kształcie litery L, - składająca się z części niskiej i wysokiej oraz miejsca do obsługi osoby niepełnosprawnej, - lada wykonana z płyt melaminowanych grubości min. 18mm , - przeloty kablowe w ilości min. 2szt umieszczone w blacie roboczym lady, - okleina w kolorze ciemnego drewna np. orzecha, dębu, palisandru 2 krzesła biurowe - krzesła obrotowe na kółkach, z regulacją siedziska podnośnikiem pneumatycznym i z zintegrowanym mechanizmem CPT dwudźwigniowym, z oparciem i podłokietnikami, tapicerowane w kolorze czarnym. 1 stolik - do wykonania wg rysunku nr 2, - stolik o blacie kwadratowym o wymiarach 55cm x 55cm, - półka pod blatem w połowie wysokości stolika, - wysokość stolika w granicach 45cm do 65cm, - stolik wykonany z płyt melaminowanych grubości min. 18mm, - okleina w kolorze ciemnego drewna np. orzecha, dębu, palisandru (taki sam jak lada recepcyjna) 2 krzesła konferencyjne dla klientów, - 1 krzesło obrotowe bez kółek i bez oparcia z siedziskiem tapicerowanym w kolorze czarnym, - 1 krzesło podwyższone bez kółek i bez oparcia na plecy, z podnóżkiem i siedziskiem tapicerowanym w kolorze czarnym, Regał, szafy - szafy do wykonania wg rysunku nr 3a i 3b – razem 2 szt., - szafy o wymiarach 80 x 40 x 200cm, - szafy czterodrzwiowe, zamykane, z półkami (regałami) w ilości 5szt w rozstawie około co 35cm, - jedna szafa musi posiadać jedną górną półkę (regał) otwartą - ogólnodostępną, - szafy wykonane z płyt melaminowanych grubości min. 18mm, - okleina w kolorze ciemnego drewna np. orzecha, dębu, palisandru (taki sam jak lada recepcyjna). |
| --- | --- |