Powiat Raciborski
Plac Stefana Okrzei 4
47 – 400 Racibórz

Racibórz, dnia 28.09.2021 r.

OR.VII.272.14.2021

ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu DP 3548S z ul. Sudecką i Szkolną w Raciborzu – wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych”.

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści zmianę typu detekcji z wideo na radarową?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany detekcji z wideo na radarową. Oczekiwana jest wideodetekcja.

Pytanie 2: Czy zamawiający dopuści stosowanie prefabrykowanych studni z tworzyw sztucznych z włazami żeliwnymi o odpowiadającej nośności?

Odpowiedź:	Zamawiający nie dopuszcza stosowania studni prefabrykowanych z tworzyw sztucznych z włazami żeliwnymi (wymagania dot. studni przedstawiono w pkt 5 wymagań Zamawiającego co do realizacji zadania).

Pytanie 3: Proszę o udzielenie informacji czy pod zapisem ,,powierzchnia jezdni do wymiany’’ (Załącznik nr 4) Zamawiający oczekuje wymiany nawierzchni – frezowania i odtworzenia warstw bitumicznych, jeżeli tak to jakich grubości, czy wymiany pełnej konstrukcji wraz z podbudową.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wymiany nawierzchni asfaltobetonowej nawierzchni jezdni na minimum całej tarczy skrzyżowania (jak to przedstawiono na załączniku nr 2 – powierzchnia w kolorze jasnoniebieskim), polegającej na frezowaniu istniejącej nawierzchni na głęb. średnią ok. 3 cm, oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową tej powierzchni i ułożenie warstwy ścieralnej asfaltobetonowej AC 11 S o grubości warstwy po zagęszczeniu - 5 cm. Dla miejsc na nawierzchni jezdni skrzyżowania, gdzie Wykonawca przewiduje konieczność naruszenia konstrukcji tej nawierzchni jezdni i wykonanie wykopu (np. na potrzeby umieszczenia kabli bądź elementów drogowych np. krawężników, wysepek in. ) należy w tych miejscach uwzględnić wymianę pełnej konstrukcji jezdni uwzględniając wykonanie warstw: warstwa ścieralna asfaltobetonowa AC 11 S o grubości warstwy 5 cm, warstwa wiążąca AC 16 W o grubości warstwy 6 cm, warstwa podbudowy zasadniczej AC 22P o grubości warstwy 10 cm, podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy 30 cm. (zgodnie z zapisami pkt. 10 wymagań Zamawiającego co do realizacji zadania).

Z up. STAROSTY
Beata Bańczyk 
SEKRETARZ POWIATU