Załącznik nr 2 do SWZ

Specyfikacja Techniczna – załącznik do umowy nr ……………………….

- Charakterystyka obiektu

Obszar pracy obejmuje jednostkę ewidencyjną: 241104_2 Rudnik (16 obrębów ewidencyjnych)

Przetworzenie danych rastrowych do obiektów bazy danych

Ewidencja opisowa prowadzona jest w aplikacji EWOPIS, mapa numeryczna w aplikacji EWMAPA 14 firmy GEOBID Sp. z o.o.

Mapa zasadnicza prowadzona jest w postaci hybrydowej, w układzie 2000, elementy rastra zastępowane są danymi z bezpośrednich pomiarów i wprowadzane do baz BDOT 500, GESUT i EGiB wg aktualnie obowiązujących rozporządzeń.

Rastry mapy zasadniczej zostały zeskanowane w 2010 r. Na obszarze przedmiotowej jednostki prowadzone były mapy zasadnicze układzie 1965:5 w skalach 1:1000, 1:2000 wg przepisów obowiązujących od założenia mapy  (dawne instrukcje K-1)

Podstawowe dane zamieszczono w tabeli nr 1 poniżej:

Szacunkowa liczba operatów sytuacyjno – wysokościowych (bez operatów prawnych) w postaci papierowej – 1350

Szacunkowa liczba operatów sytuacyjno – wysokościowych (bez operatów prawnych) w postaci elektronicznej – 262

II.	Obowiązujące przepisy prawne.

Przedmiot umowy musi zostać zrealizowany  w  zgodności obowiązującymi w trakcie trwania umowy przepisami prawa oraz wymogami umowy i niniejszej specyfikacji. Poniżej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych podstawowe akty prawne:

1.	Ustawa z dnia 17 maja 1989r.Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1752 ze zm.), zwana dalej ustawą pgik,

2.	Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2021r. poz. 1385), zwane dalej rozp. ws. BDOT500

3.  Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. z 2021r. poz. 1374), zwane dalej rozp. ws. GESUT

4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (j.t. Dz. U. z 2024r. poz.219)

5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (j.t. Dz. U. z 2022r. poz. 1670).

6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2021r.  poz. 820 ze zm.).

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 342.).

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz. U. z 2021r. poz. 1373).

9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021r. poz. 1368).

10. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 22 grudnia 2011r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 299 poz. 1772).

11. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119. 1),

- Wykaz podmiotów władających sieciami na terenie jednostki ewidencyjnej  Rudnik:

Wykaz podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu na obszarze gminy Rudnik

TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna, Kraków, ul. Zawiła 65L TAURON Dystrybucja S.A . Oddział w Gliwicach ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice

Orange Polska S.A., Zarządzanie Zasobami Sieci i IT Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 1-Katowice ul. Francuska 101, 40-506 Katowice

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. Biuro Dystrybucji i Utrzymania Sieci Dział Dystrybucji ul. Rybnicka 6c, 44- 335 Jastrzębie-Zdrój

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze

NETIA S.A. ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A Oddział w Świerklanach ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice Nadzór Wodny Racibórz ul. Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" 18, 47-400 Racibórz

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul. Klasztorna 6, 47-400 Racibórz

Powiatowy Zarząd Dróg ul. 1 Maja 3, 47-400 Racibórz

Urząd Gminy Rudnik ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych ul. Arcybiskupa Gawliny 2, 47-411 Rudnik

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Departament Cyfryzacji i Informatyki, Regionalna Sieć Szkieletowa ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Sudecka 95-97, 53-128 Wrocław

Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. ul. 1 Maja 8, 47-400 Racibórz

Fione Sp. z o.o. Sp.k. ul. Zborowa 4, 47-400 Racibórz

IV.  Dane dla Wykonawcy

W ramach podpisanej umowy Wykonawca otrzyma:

- Bazy danych BDOT 500, GESUT, EGIB w postaci plików GML, dodatkową bazę Gazownia-Gaz w pliku GML, plik dxf zawierający elementy warstw wg instrukcji  K1, rastry map zasadniczych z georeferencjami

- Operaty sytuacyjno-wysokościowe w postaci analogowej (do bazy GESUT) – do odbioru i zwrotu w siedzibie Zamawiającego. Operaty występujące w postaci elektronicznej będą widoczne w Geoportalu.

Zamawiający w trakcie trwania umowy będzie wprowadzał zmiany w swojej bazie, dlatego zaleca się cykliczne pobieranie plików gml, jako uzupełniających dane.

UWAGA: udostępnianie danych Wykonawcy oraz odbiór przedmiotu umowy odbywać się będzie poprzez Geoportal Powiatu Raciborskiego. Jeżeli Wykonawca nie posiada konta w Geoportalu Powiatu Raciborskiego, zobligowany jest do jego założenia niezwłocznie po podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. Dokumenty do założenia konta – wniosek, umowa i regulamin – są dostępne na stronie https://raciborz.geoportal2.pl/.

V. Zakres prac

Przedmiotem umowy jest utworzenie pełnej bazy danych BDOT 500 i GESUT wg rozp. ws. BDOT500 i rozp. ws. GESUT dla jednostki ewidencyjnej Rudnik poprzez zweryfikowanie, poprawę jakości istniejącej bazy danych oraz uzupełnienie jej o dane znajdujące się na podkładzie rastrowym.

W zakresie bazy GESUT zastosowanie ma art. 28e ustawy pgik.

Zamawiający nie przewiduje terenowych pomiarów geodezyjnych.

Przy przetworzeniu należy brać pod uwagę zmianę przepisów prawa pod kątem obiektów obecnie występujących w bazie, a wykazywanych na mapie zasadniczej prowadzonej według wcześniej obowiązujących przepisów. Należy zachować historię obiektów istniejących w bazie.

Utworzenie bazy BDOT 500 obejmuje:

- zweryfikowanie, poprawę jakości danych istniejących w bazie (czyli  uzupełnienie brakujących atrybutów, relacji (np. powiązania schodów do budynku z budynkiem, usytuowania (np. w przypadku budynków doprowadzenie ich konturów do zgodności z podkładem rastrowym, o ile z atrybutów nie wyniknie, że były przedmiotem pomiaru bezpośredniego, jeżeli występują obiekty poza granica powiatu to należy je odpowiednio dociąć do granicy, lub jeżeli w całości są poza powiatem to usunąć, itp.)

- wprowadzenie do bazy danych obiektów bazy BDOT 500 na podstawie digitalizacji rastra mapy zasadniczej z wykorzystaniem elementów istniejących numerycznie w postaci danych wektorowych prowadzonych wg K-1

- Przekazanie bazy danych w postaci pliku GML (tzw. plik  modyfikujący, zawierający pełną historię, tj. obiekty usunięte, zmodyfikowane i nowe)

Utworzenie bazy GESUT obejmuje:

- zweryfikowanie, poprawę jakości danych istniejących w bazie (czyli  uzupełnienie brakujących atrybutów, relacji, usytuowania itp.),

- wprowadzenie do bazy danych z operatów sytuacyjno – wysokościowych, a w przypadku niemożności ich wykorzystania lub braku, digitalizacja rastra, z uwzględnieniem warstwy Gazowania-Gaz,

- uzupełnienie bazy o dane branżowe pozyskane od podmiotów władających sieciami (sugeruje się o wystąpienie o dane do branż od razu po podpisaniu umowy, aby usprawnić proces uzgadniania inicjalnej bazy danych GESUT),

- utworzenie inicjalnej bazy danych i udokumentowane przekazanie jej do podmiotów władających sieciami celem wydania opinii, o której mowa w art. 28e ust. 1 ustawy pgik. Plik inicjalny należy również przekazać Zamawiającemu. Poprzez udokumentowane przekazanie rozumie się:

- przekazanie pisma wraz z bazą na nośniku elektronicznym osobiście w biurze podawczym podmiotu z uzyskaniem potwierdzenie odbioru lub

- Przesłanie pisma wraz z bazą na nośniku elektronicznym poprzez operatora pocztowego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru – wymagany oryginał zwrotnego poświadczenia odbioru (nie wydruk ze strony internetowej o doręczeniu przesyłki) lub

- Przesłanie danych na adres ePUAP podmiotu władającego z uzyskaniem urzędowego poświadczenia doręczenia.

- Rozpatrzenie uwag zgłoszonych przez podmioty władające siecią uzbrojenia terenu do przedłożonej treści inicjalnej bazy danych GESUT.

- Przekazanie bazy danych w postaci pliku GML (tzw. plik  modyfikujący, zawierający pełną historię, tj. obiekty usunięte, zmodyfikowane i nowe)

Uwaga: ww. bazy muszą być ze sobą spójne, tzn. jeżeli np. przyłącze wg rastra dochodzi do ściany budynku, to nałożenie baz musi spełniać ten warunek.

VI. Realizacja przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- Sporządzenia harmonogramu realizacji prac oraz prowadzenia Dziennika prac, w którym będą wszystkie uzgodnienia z Zamawiającym. Harmonogram należy przedstawić w terminie do 1 tygodnia od daty podpisania umowy.

- Przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy do końcowego odbioru.

- Niezwłocznego informowania Zamawiającego na piśmie o przewidywanych opóźnieniach w realizacji przedmiotu umowy i ich przyczynach oraz o wszystkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminową realizację przedmiotu umowy,

- Przestrzegania zasad bezpieczeństwa danych, nieudostępniania pozyskanych w trakcie realizacji umowy informacji i danych osobom trzecim, a po zakończeniu realizacji umowy zwrotu pozyskanych materiałów Zamawiającemu oraz usunięcia z dysków i nośników elektromagnetycznych wszelkich informacji nie będących informacją o charakterze publicznym.

VII. Osoby do kontaktów.

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania osób, które upoważnione będą do kontaktów w sprawie realizacji zadania z Zamawiającym. Wszelkie wnioski, zapytania, informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie bezpośrednio w Wydziale Geodezji za potwierdzeniem odbioru lub poprzez ePUAP. Dopuszczalna jest korespondencja mailowa, przy czym wiążące rozstrzygnięcia muszą zostać podsumowane j.w.

VIII. Kontrole prac.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli doraźnych.

IX. Przekazanie i odbiór przedmiotu zamówienia.

Na tydzień przed planowanym przekazaniem przedmiotu zamówienia do odbioru należy zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru i pobrać  uzupełniający plik GML do modyfikacji. Od tego momentu Zamawiający nie będzie wprowadzał zmian w swojej bazie.

Przedmiot zamówienia należy przekazać wraz z protokołem przekazania w postaci:

1. operatu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym  podpisem elektronicznym zawierającego w szczególności:

- Stronę tytułową

- Spis zawartości

- Sprawozdanie z realizacji prac

- Harmonogram i Dziennik prac

- Analizę dokumentacji – operatów syt-wys – do tworzenia bazy GESUT w zakresie ich wykorzystania w całości, części lub powodów niewykorzystania – zestawienie tabelaryczne.

- Kopie dokumentacji z udokumentowanego przekazania baz inicjalnych GESUT do podmiotów władających sieciami i  uzyskanych opinii

- Rozstrzygnięcie uwag podmiotów władających sieciami.

- inne dokumenty wynikłe w trakcie prac,

2. plików GML dla utworzonych baz BDOT 500 i GESUT,

3. Plików tiff z georeferencjami z wizualizacji wykonanych baz sporządzonych w podziale sekcyjnym:

- 1:500 w układzie 2000

- W skali i zasięgu rastra źródłowego w układzie 2000

W wizualizacji należy wykorzystania działki i budynki z bazy EGiB

4. Oryginałów dokumentacji przekazującej inicjalna bazę danych do podmiotów władających sieciami oraz oryginałów wydanych opinii.

Przedmiot zamówienia w postaci operatu technicznego, plików GML oraz  oryginałów dokumentacji w postaci elektronicznej należy przekazać poprzez Geoportal Powiatu Raciborskiego, pliki tiff  przekazać na wystawiony przez Wykonawcę serwer ftp, a papierową dokumentację z udokumentowanego przekazania baz inicjalnych GESUT osobiści luba za pośrednictwem operatora pocztowego. W protokole przekazania należy wskazać drogę przekazania poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia

UWAGA: za termin wpływu przedmiotu zamówienia do odbioru uznaje się datę wpływu najpóźniej przekazanego elementu przedmiotu zamówienia (np. jeżeli elementy składane poprzez  Geoportal wpłyną  03.11.2024 r,  pliki tiff 04.11.2024 r. a  dokumentacja papierowa 05.11.2024 r., terminem wpływu przedmiotu zamówienia do odbioru będzie data 05.11.2024 r.

Celem spisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń należy uzyskać pozytywną weryfikację kompletności przekazania, zgodności wykonanego przedmiotu zamówienia z przepisami prawa i wymogami Zamawiającego oraz pozytywnej kontroli zasilenia i topologii bazy BDOT 500 i GESUT z plików GML.