Zmieniony Załącznik nr 2b do SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| Lp. | Specyfikacja techniczna / minimalne wymagania zamawiającego w zakresie parametrów zamawianego sprzętu i oprogramowania | Oferowany sprzęt / oprogramowanie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Porty; 16 x 25 GbE SFP28, 1 x 10GbE RJ45, 1 x 1 GbE, 1 x RS232. Przepustowość nieblokująca; 400 Gbps.;. Zdolność przełączania; 820 Gbps;. Typ; zarządzalny. Tabela MAC adresów; 32 tys;. Zasilacz; wewnętrzny. Zużycie energii; Maksymalnie 35W;. Obsługiwane standardy; IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3ab IEEE 802.3bz IEEE 802.3an IEEE 802.3z IEEE 802.3ae IEEE 802.3by IEEE 802.1w IEEE 802.3ad IEEE 802.1AB. Zgodność elektromagnetyczna; Klasa A. Ramki Jumbo; 9 tys.. Zarządzanie portami; - Status portu - Statystyki portu - Konfiguracja portu - Kontrola przepływu IEEE 802.3x - Autonegocjacja prędkości i trybów dupleksu. QoS; - QoS oparty na portach - IEEE 802.1p CoS - QoS oparty na IPv4 DSCP - QoS oparty na IPv4 ToS. VLAN; - Konfiguracja sieci VLAN - Sieć VLAN oparta na standardzie IEEE 802.1Q. Funkcje warstwy 2; - Grupy LACP - Podsłuchiwanie IGMP v2. Bezpieczeństwo; Listy kontroli dostępu (ACL), w tym ACL według adresu IP i adresu MAC;. Zarządzanie oprogramowaniem układowym; - Aktualizacja oprogramowania sprzętowego na żywo - Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Wymagania dodatkowe; - Wentylator, zdalne urządzenie LLDP, interfejs użytkownika sieci Web, SNTP, DNS, klient DHCP; - 4 kable o długości 3 m każdy z 2 męskimi końcówkami QSFP28, (łącznie 12 szt.). Warunki gwarancji; # 2 lata; # Serwis musi być świadczony zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001 i ISO 27001 – załączyć do oferty certyfikaty dla oferenta na serwis rozwiązań informatycznych; # Oferowany przełącznik musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta na rynek polski – załączyć oświadczenie producenta;. | ILOŚĆ 3 szt. Wypełnia wykonawca: Oferowane przełączniki serwerowe spełniające wymagania zamawiającego: Producent i model zestawu: ……………………………………… W przypadku zaoferowania sprzętu o innych parametrach wymaganych przez zamawiającego oferta zostanie odrzucona Oferowany model spełnia wymagania Zamawiającego TAK NIE * *zaznaczyć prawidłowe |
| 2. | Obudowa; - Obudowa Rack o wysokości maksymalnie 2U - 16 wnęk na dyski 2.5” - z możliwością wyposażenia w panel LCD umieszczony na froncie obudowy, pozwalający stwierdzić, czy system działa poprawnie i pokazujący podstawowe stany działania serwera w tym adres IP karty zarządzającej - z możliwością wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne. Serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej przy użyciu jednego z protokołów BLE/ WIFI.. Płyta główna; - Obsługa procesorów 32 rdzeniowych. - Zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym - 16 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. - Musi obsługiwać 1TB pamięci RAM.. Procesor; # Zainstalowane dwa procesory, maksymalnie dziesięciordzeniowe osiągające łączny wynik 53 700 w teście PassMark CPU Mark – załączyć do oferty wydruk ze strony www.cpubenchmark.net lub www.passmark.com. RAM; 768GB DDR5 RDIMM 5600MT/s,. Kontroler RAID; Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający - 8GB nieulotnej pamięci cache - Możliwość konfiguracji poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. - Wsparcie dla dysków samoszyfrujących. Dyski twarde; Zainstalowane: - 4x dysk SSD SATA o pojemności 960GB, Hot-Plug - 2 dyski M.2 NVMe SSD o pojemności 480GB Hot-Plug z możliwością konfiguracji RAID 1.. Gniazda PCI; Cztery sloty PCIe. Interfejsy sieciowe/FC/SAS; Wbudowane 2 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz 4 interfejsy sieciowe 25Gb Ethernet w standardzie SFP28. Porty nie mogą być osiągnięte poprzez karty w slotach PCIe. Czteroportowa karta sieciowa 10Gb Ethernet w standardzie BaseT. Wbudowane porty; 4 porty USB w tym: 1 port USB 3.0 z tyłu obudowy i 1 port micro USB z przodu obudowy; 2 port VGA z czego jeden z przodu obudwy Możliwość rozbudowy o port RS232. Video; Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości 1280x1024 Zewnetrzna karta graficzna spełniająca o najmniej następujące wymagania: - Pamięc GPU - 16GB GDDR6 - Przepustowość pamięci: 2000 GB/s - PCIe Gen. 4 - 10 rdzeni ray tracing stosujących w czasie rzeczywistym denoiser uczenia maszynowego w celu oczyszczenia obrazu; - TF Tensor Cores: 9TF - TDP konfigurowalne: maksymalnie 60W - Koder video I 2 dekodery videro umożliwiające dekodowanie AV1; - Obsługa INT4, FP32, TF32 I AMP; - Bezpieczny rozruch poprzez uwierzytelnianie za pomocą zaufanego kodu;. Wentylatory; Redundantne, Hot-Plug. Zasilacze; Redundantne, Hot-Plug 1100W klasy Titanium. Elementy montażowe; Komplet wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych Ramię (organizer) do kabli ułatwiające wysuwanie serwera do celów serwisowych. Bezpieczeństwo; - Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panela zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych. - Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. - BIOS musi mieć możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła - Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. - Moduł TPM 2.0 - Możliwość dynamicznego włączania i wyłączania portów USB na obudowie – bez potrzeby restartu serwera - Możliwość wymazania danych z dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarządzania serwerem - Serwer musi być wyposażony w rozwiązanie zapewniające ochronę oprogramowania układowego przed manipulacją złośliwego oprogramowania. Ochrona taka musi być zgodna z zaleceniami NIST SP 800-147B i NIST SP 800-155. - Serwer musi posiadać zaimplementowane sprzętowo mechanizmy kryptograficzne poświadczające integralność oprogramowania BIOS (Root of Trust);. Karta Zarządzania; - Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej; - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (minimum: prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera); - szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika; - podmontowanie zdalnych wirtualnych napędów; - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury; - wsparcie dla IPv6; - wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish; - zdalne monitorowani w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer; - zdalne ustawienie limitu poboru prądu przez konkretny serwer; - integracja z Active Directory; - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie; - wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej. - bezpośrednie zarządzanie poprzez dedykowany port USB; - możliwość zarządzania serwerami bezpośrednio z konsoli karty zarządzającej pojedynczego serwera z możliwością rozszerzenia funkcjonalności o: - Wirtualny schowek ułatwiający korzystanie z konsoli zdalnej - Przesyłanie danych telemetrycznych w czasie rzeczywistym - Dostosowanie zarządzania temperaturą i przepływem powietrza w serwerze - Automatyczną rejestrację certyfikatów (ACE);. Oprogramowanie do zarządzania i monitorowania; Możliwość zainstalowania oprogramowania producenta do zarządzania, spełniającego poniższe wymagania: - Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych - integracja z Active Directory - Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta - Wsparcie dla protokołów SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish - Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram - Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów - Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF - Możliwość tworzenia własnych raportów w oparciu o wszystkie informacje zawarte w inwentarzu. - Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika - Tworzenie automatycznie grup urządzeń w oparciu o dowolny element konfiguracji serwera np. Nazwa, lokalizacja, system operacyjny, obsadzenie slotów PCIe, pozostałego czasu gwarancji - Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach - Szybki podgląd stanu środowiska - Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia - Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu - Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia. - Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń - Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej - Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu - Możliwość podmontowania wirtualnego napędu - Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów - Możliwość importu plików MIB - Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich - Możliwość definiowania ról administratorów - Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwerów - Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania) - Możliwość instalacji oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta - Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów - Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie i poziomie gwarancji, adresy IP kart sieciowych, występujących alertów, MAC adresów kart sieciowych, stanie poszczególnych komponentów serwera. - Możliwość tworzenia sprzętowej konfiguracji bazowej i na jej podstawie weryfikacji środowiska w celu wykrycia rozbieżności. - Wdrażanie serwerów, rozwiązań modularnych oraz przełączników sieciowych w oparciu o profile - Możliwość migracji ustawień serwera wraz z wirtualnymi adresami sieciowymi (MAC, WWN, IQN) między urządzeniami. - Tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii urządzenia przez serwis producenta. - Zdalne uruchamianie diagnostyki serwera. - Dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne integrująca się z wyżej opisanymi oprogramowaniem zarządzającym. - Oprogramowanie dostarczane jako wirtualny appliance dla KVM, ESXi i Hyper-V. Oparta na chmurze aplikacja producenta oferowanego urządzenia, która zapewnia proaktywne monitorowanie i rozwiązywanie problemów infrastruktury IT. Oferowane rozwiązanie musi posiadać następujące funkcjonalności: - Monitoring: - Ilości podłączonych oraz rozłączonych systemów - stan podłączonych urządzeń - informacje o potencjalnych zagrożeniach związanych z cyberbezpieczeństwem w oparciu o najlepsze praktyki i szczegółową analizę posiadanych systemów - Informacje o alertach z podziałem na minimum: krytyczne, błędy, ostrzeżenia - informacje o statusie gwarancji dla poszczególnych urządzeń - informacje o stanie licencji na posiadane oprogramowanie rozszerzające funkcjonalności urządzeń - informacje w oparciu o dane historyczne umożliwiające określenie trendów krótko- i długoterminowej prognozy wykorzystania przestrzeni na pamięciach masowych. - Wykrywanie anomalii w oparciu o analizę zajętości przestrzeni na pamięciach masowych - Wykrywanie anomalii wydajnościowych w oparciu o uczenie maszynowe oraz porównanie parametrów historycznych i bieżących. Funkcjonalność ta musi wspierać serwery, urządzenia sieciowe oraz systemy pamięci masowych. - Monitorowanie wydajności, przepustowości oraz opóźnień dla systemy pamięci masowych. - Zaimplementowana analityka predykcyjna umożliwiająca określenie szacowanego czasu awarii dla optyki przełączników FC. - Szczegółowe informacje dla serwerów o modelu, konfiguracji, wersjach firmware poszczególnych komponentów adresacji IP karty zarządzającej. - Monitoring parametrów serwerów z informacją o minimum: - Obciążeniu procesora - Zużyciu pamięci RAM - Temperaturze procesorów - Temperaturze powietrza wlotowego - Zużyciu prądu - Zmianach w fizycznej konfiguracji serwera - Dla wszystkich wymienionych parametrów muszą być dostępne dane historyczne oraz automatycznie generowana informacja o anomaliach. - Monitoring parametrów pamięci masowych z informacją o minimum: - Opóźnieniach - IOPS - Przepustowości - Utylizacji kontrolerów - Pojemność całkowita i dostępna - Wszystkie informacje muszą być dostępne zarówno dla całej pamięci masowej jak i poszczególnych LUN-ów. - Dla wszystkich wymienionych powyżej parametrów muszą być dostępne dane historyczne oraz automatycznie generowana informacja o anomaliach. - Dane historyczne o wykorzystaniu przestrzeni pamięci masowej muszą być przechowywane co najmniej 2 lata - Informacje o poziomie redukcji danych - Informacje o statusie replikacji oraz snapshotów - Monitoring parametrów przełączników sieciowych z informacją o minimum: - Modelu, oprogramowania, adresacji IP, MAC adres, nr seryjny - Stanie komponentów: zasilacze, wentylatory - Podłączonych hostach - Ilości i statusu portów - Utylizacji procesora - Utylizacji poszczególnych portów - Dla wszystkich wymienionych powyżej parametrów muszą być dostępne dane historyczne oraz automatycznie generowana informacja o anomaliach. - Aktualizacja firmware - możliwość aktualizcji firmware, oprogramowania zarządzającego dla systemów pamięci masowych, wraz z informacją o zalecanych wersjach oprogramowania - możliwość aktualizcji firmware, oprogramowania zarządzającego dla serwerów, wraz z informacją o zalecanych wersjach oprogramowania - możliwość aktualizcji firmware, oprogramowania zarządzającego dla rozwiazań HCI, wraz z informacją o zalecanych wersjach oprogramowania - możliwość aktualizcji firmware, dla systemów przełączników FC, wraz z informacją o zalecanych wersjach oprogramowania - możliwość aktualizcji firmware, dla deduplikatorów, wraz z informacją o zalecanych wersjach oprogramowania - Raporty - Możliwość generowania raportów dla serwerów zawierających informację o: - Nazwie hosta, modelu serwera, nr serwisowym, dacie końca okresu kontraktu serwisowego, zainstalowanym systemie operacyjnym, protokole komunikacyjnym z systemem pamięci masowej - Średnim obciążeniu: procesorów, pamięci RAM, IO, - Możliwość generowania raportów dla systemów pamięci masowych zawierających informację o: - Nazwie, nr seryjnym, lokalizacji urządzenia, modelu urządzenia, wersji oprogramowania, zajętości systemu oraz poziomu redukcją danych, informacje o utworzonych LUN-ach i systemach pliku, status replikacji - Generowanie raportów do plików CSV i PDF - Cyberbezpieczeństwo - Analiza środowiska w oparciu o najlepsze praktyki dotyczące cyberbezpieczeństwa sprawdzająca stan poszczególnych urządzeń w środowisku i przypisujący im odpowiedni wynik bezpieczeństwa. System musi informować administratora o wykrytych lukach bezpieczeństwa oraz sposobie ich zabezpieczenia. - Musi istnieć możliwość tworzenia własnych polityk bezpieczeństwa w oparciu o wzorce dla poszczególnych urządzeń. - Stała analiza środowiska IT umożliwiająca wykrycie ataku ransomware na podstawie analizy posiadanych danych. - Możliwość przypisania dedykowanych ról dla poszczególnych administratorów. - Wspierane urządzenia - Urządzenie Producenta dostarczane w ramach postępowania - Posiadane przez Zamawiającego serwery, urządzenia pamięci masowych, przełączniki sieciowe, przełączniki SAN, rozwiązania HCI, deduplikatory Producenta oferowanego urządzenia (jeśli takie są w posiadaniu Zamawiającego) - Wirtualny asystent - Wbudowana w platformę funkcjonalność wirtualnego asystenta w oparciu o algorytmy GenAI przy dostępie do bazy wiedzy producenta urządzeń oraz analizie danych z monitoringu poszczególnych elementów infrastruktury; - Możliwość rozszerzenia funkcjonalności - Możliwość rozbudowy systemu o zintegrowane i dodatkowe płatne moduły do monitoringu aplikacji oraz zarządzania incydentami w ramach infrastruktury IT. Oferowana platforma musi posiadać dedykowaną aplikację na urządzenia iOS oraz Android. System chroniący przed zagrożeniami musi umożliwiać co najmniej: - Wykrywanie i blokowania plików ze szkodliwą zawartością, w tym osadzonych/skompresowanych, które używają czasie rzeczywistym algorytmów kompresji, - Wykrywanie i usuwanie plików typu rootkit oraz złośliwego oprogramowania, również przy użyciu technik behawioralnych, - Stosowanie kwarantanny, - Wykrywanie i usuwanie fałszywego oprogramowania bezpieczeństwa (roguewear) - Skanowanie urządzeń USB natychmiast po podłączeniu, - Skanowanie plików w czasie rzeczywistym, na żądanie, w interwałach czasowych lub poprzez harmonogram, w sposób w pełni konfigurowalny w stosunku do podejmowanych akcji w przypadku wykrycia zagrożenia, z możliwością wykluczenia typu pliku lub lokalizacji. - Zbieranie informacji co najmniej o nazwie serwera, producencie i modelu, szczegółach systemu operacyjnego, lokalnych kontach użytkowników, dacie i godzinie uruchomienia i ostatniego restartu, parametrach sprzętowych (proc.,RAM, SN, storage), interfejsach sieciowych; - Musi posiadać moduł ochrony IDS/IPS - Musi posiadać mechanizm wykrywania skanowania portów - Moduł wykrywania ataków DDoS musi posiadać kilka poziomów wrażliwości - Oprogramowanie do szyfrowania, chroniące dane za pomocą silnych algorytmów szyfrowania takich jak AES, RC6, SERPENT i DWAFISH. Pełne szyfrowanie dysków;. - Blokowanie zapisywania plików na zewnętrznych dyskach USB oraz blokada możliwości uruchamiania oprogramowania z takich dysków. Blokada ta musi umożliwiać korzystanie z pozostałych danych zapisanych na takich dyskach. - Interfejs zarządzania musi wyświetlać monity o zbliżającym się zakończeniu licencji, a także powiadamiać o zakończeniu licencji. - Ochrona danych przed działaniem oprogramowania ransomware. - Mozliwość ograniczenia uprawnień do modyfikowania chronionych plików, tylko procesom systemowym oraz zaufanym aplikacjom. - Możliwość dowolnego zdefiniowania dodatkowo chronionych folderów zawierających wrażliwe dane. - Możliwość zdefiniowania zaufanych folderów. Aplikacje uruchamiane z zaufanych folderów musza mieć możliwość modyfikowania plików objętych ochroną anty-ransomware. - Monitorowanie krytycznych danych zapewniające zapobiegające manipulacjom – ataki ransomware; - Centralna konsola zarządzająca zainstalowana na serwerze musi umożliwiać co najmniej: - przechowywanie danych w bazie typu SQL dostepnej również dla system raportowania; - zdalną instalację lub deinstalację oprogramowania; - tworzenie paczek instalacyjnych oprogramowania z rozróżnieniem docelowej platformy systemowem; - raportowanie z prezentacją tabelaryczną i graficzną, z możliwością automatycznego czyszczenia starych raportów oraz eksportu do formatów CSV i PDF; - definiowanie struktury zarządzanie opartej o role i polityki, w których każda z funkcjonalności musi mieć możliwość konfiguracji - Musi wyświetlać statusu bezpieczeństwa serwerów zainstalowanych w różnych lokalizacjach; - Musi umożliwiać tworzenie kopii zapasowych i przywracanie plików konfiguracyjnych z chmury; - Musi umożliwiać dostęp do konsoli z dowolnego miejsca; - Musi umożliwiać uzyskanie raportów i powiadomień za pomocą poczty elektronicznej; - Konsola do zarządzania i monitorowania użycia zaszyfrowanych woluminów dyskowych, dystrybucji szyfrowania, polityk i centralnego zarządzania informacjami odzyskiwania, niezbędnymi do uzyskania dostępu do zaszyfrowanych danyc;. - Aktualizacja oprogramowania w trybie offline, za pomocą paczek aktualizacyjnych ściągniętych z dedykowanej witryny producenta oprogramowania. - Blokowanie dostępu dowolnemu urządzeniu; - Możliwość tymczasowego dodania dostępu do urządzenia przez administratora - Możliwość zablokowania funkcjonalności portów USB, blokując dostęp urządzeniom innym niż klawiatura i myszka - Możliwość blokowania każdej aplikacji; - Możliwość zablokowania aplikacji w oparciu o kategorie - Możliwość dodania własnych aplikacji do listy zablokowanych - Możliwość wyboru pojedynczej aplikacji w konkretnej wersji - Musi posiadać co najmniej nastepujące kategorie aplikacji: tuning software, toolbars, proxy, network tools, file sharing application, backup software, encrypting tool - Możliwość generowania i wysyłania raportów o aktywności na różnych kanałach transmisji danych, takich jak wymienne urządzenia, udziały sieciowe czy schowki. - Możliwość zablokowania funkcji Printscreen - Monitorowanie przesyłu danych między aplikacjami; - Monitorowanie i kontrola przepływu poufnych informacji; - Możliwość dodawania własnych zdefiniowanych słów/fraz do wyszukania w różnych typów plików - Możliwość blokowania plików w oparciu o ich rozszerzenie lub rod - Możliwość monitorowania i zarządzania danymi udostępnianymi poprzez zasoby sieciowe - Ochron przed wyciekiem informacji na drukarki lokalne i sieciowe; - ochrona zawartości schowka system - ochrona przed wyciekiem informacji w poczcie e-mail w komunikacji SSL - możliwość dodawania wyjątków dla domen, aplikacji i lokalizacji sieciowych - ochrona plików zamkniętych w archiwach - Zmiana rozszerzenia pliku nie może mieć znaczenia w ochronie plików przed wyciekiem; - Możliwość tworzenia profilu DLP dla każdej polityki - Wyświetlanie alertu w chwili próby wykonania niepożądanego działania - Ochrona przez wyciekiem plików poprzez programy typu p2p - Monitorowanie działań związanych z obsługą plików, takich jak kopiowanie, usuwanie, przenoszenie na dyskach lokalnych, dyskach wymiennych i sieciowych. - Monitorowanie określonych rodzajów plików’ - Możliwość wykluczenia określonych plików/folderów dla procedury monitorowania. - Generator raportów zmian w plikac - Możliwość śledzenia zmian we wszystkich plikach I oprogramowaniu; - Usuwanie tymczasowych plików, czyszczenie niepotrzebnych wpisów do rejestru oraz defragmentacji dysku; - Optymalizacja w chwili startu systemu operacyjnego, przed jego całkowitym uruchomieniem - System XDR zarządzany z centralnej konsoli, znajdującej się na serwerach producenta oprogramowania; - Polski interfejs centralnej konsoli zarządzania; - Możliwość współpracy z każdym oprogramowaniem antywirusowym dostępnym na rynku - Możliwość instalacji ręcznej lub automatycznej z wykorzystaniem mechanizmów dystrybucji LDAP np. Active Directory - Komunikacja oprogramowania zainstalowanego na serwerze z centntrum przetwarzania danych producenta musi odbywać się wyłącznie z wykorzystaniem protokołów HTTP oraz HTTPS oraz serwera proxy; - W przypadku braku dostępu do Internetu, która skutkuje brakiem możliwości przesłania danych do centrum przetwarzania danych producenta, dane muszą być buforowane i przesłane do analizy niezwłocznie po uzyskaniu dostępu do Internetu; - Rozwiązanie na bazie zebranych danych musi generować informacje o podejrzanych zdarzeniach; - Informacje muszą być generowane za pomocą reguł, przygotowanych przez producenta, jak również przy wykorzystaniu mechanizmów uczenia maszynowego uwzględniających specyfikę pracy środowiska zamawiającego; - Informacje musza być generowane w czasie rzeczywistym; - Informacje muszą być widoczne są w konsoli zarządzającej w postaci graficznych diagramów, przedstawiających wykryte anomalie i powiązania; - Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych elementów biorących udział w wykrytej anomalii; - Możliwość filtrowania zdarzeń biorących udział w detekcji w zależności od poziomu ryzyka – od poziomu informacyjnego do zdarzeń o charakterze krytycznym; - Każda detekcja musi zawierać co najmniej następujące informacje: - Lista urządzeń na których rozwiązanie zarejestrowało podejrzane zdarzenia. - Data i czas wystąpienia podejrzanych zdarzeń. - Listę podejrzanych zdarzeń zidentyfikowanych przez rozwiązanie. - Opis dla każdego z podejrzanych zdarzeń, wyjaśniający, dlaczego dane zdarzenie zostało uznane za podejrzane. - Sumę kontrolną (co najmniej SHA1) plików, które zostały uznane za podejrzane. - Poziom ryzyka danej detekcji. - Typ detekcji, określający techniki ataku, które zostały wykryte podczas tworzenia detekcji (np. nieuprawnione podniesienie uprawnień, połączenia z sieciami C&C, nieuprawnione wykonanie skryptu itp.). - Zdarzenia, występujące w detekcjach, które wskazują na wykorzystanie znanej techniki ataku, muszą zaiwerać odnośniki do ogólnodostępnych materiałów opisujących zastosowanie tych technik (np. matryca MITRE ATT&CK). - Zdarzenia, występujące w detekcjach, które odnoszą się do plików oraz aplikacji uruchomionych na monitorowanym serwerze, muszą zaiwerać odnośniki do ogólnodostępnej bazy reputacji, pozwalającej sprawdzić reputację tych plików (np. VirusTotal) - Rozwiązanie musi umożliwiać oznaczanie wygenerowanych detekcji jako błędne. - Oznaczenie detekcji jako błędnej, musi powodować, automatyczne identyfikowanie przyszłych takich samych detekcji i odpowiednie ich oznaczenie w interfejsie centralnego zarządzania - Rozwiązanie musi posiadać możliwość stworzenia archiwum zawierającego informacje dotyczące hosta, na którym wystąpiła detekcja w celu przeprowadzenia analizy śledczej incydentu - Dodanie własnego komentarza przy wykrytej detekcji. - Mozliwość wykupieni usługi pozwalającej na przesłanie detekcji do laboratorium producenta w celu analizy, zwrotnie administrator musi otrzymace szczegółowy raport dotyczący zgłoszonego incydentu. - Przesłanie wiadomości e-mail informującej o wygenerowaniu nowej detekcji w systemie. - Izolacja sieciowa serwera przez administratora. - Tworzenie reguł automatycznej izolacji serweraw, jeśli zostaną na nim odnotowane detekcje;. - Możliwość wykonani zdalnie reakcji na chronionym serwerze w tym co najmniej pozwalća na: pobranie plików, pobranie historii, wpisów dziennika zdarzeń, dziennika ochrony antywirusowej, informacji o wpisach rejestru systemowego, informacji o MBR, wylistowanie procesów, informacji z systemowego harmonogramu zadań, usług; - Zatrzymanie procesu lub wątku, usuwanie plików, usług, wartości rejestru systemowego oraz zadań systemowego harmonogramu; - Tworzenie raportów zawierających co najmniej listę wygenerowanych detekcji, wraz z ich opisem, za zadany okres. - Eksport raportów, w postaci plików PDF. - Dostęp do danych na temat utworzonych detekcji za pomocą interfejsu REST API, na potrzeby integracji z innymi systemami zabezpieczającymi. - Konsola zarządzająca musi posiadać panel kontrolny w którym administrator ma możliwość weryfikacji stanu bezpieczeństwa organizacji; - Wyszukanie zdarzeń napływających do konsoli co najmniej w oparciu o: PID, SHA-1 nowego procesu, nazwę procesu, ścieżkę, typ zdarzenia, nazwę, typ, wersję systemu, adres IP źródłowy oraz zdalny, port lokalny oraz port zdalny, wartość klucza rejestru. - Oprogramowanie pozwalające na wykrywanie oraz zarządzanie podatnościami bezpieczeństwa; - Zarządzanie za pomocą centralnej konsoli; - Dostęp do konsoli z poziomu interfejsu WWW, niezależnie od zastosowanej platformy sprzętowej i programowej; - Konsola zarządzania w postaci usługi hostowanej na serwerach producent - Wykrywanie urządzeń pracujących w skanowanej sieci na podstawie protokołów: ARP, ICMP PING, SSH, HTTP, HTTPS, RDP. - Wykrywanie pracujących urządzeń w oparciu o analizę wszystkich dostępnych otwartych portów sieciowych. - Musi pozwalać na konfigurację parametrów skanowania: - zakres przeszukiwanych portów, - wydajność skanowania (ilość jednoczesnych połączeń sieciowych), - liczbę jednoczesnych wątków skanowania, - możliwość wykrycia wersji systemu operacyjnego. - konfigurację harmonogramu uruchamiania skanu (np. dziennie, tygodniowo, w określony dzień miesiąca, kwartalnie oraz wskazanie godziny rozpoczęcia skanowania - konfigurację wysyłania powiadomień na wskazany adres e-mail, informujących o rozpoczęciu skanowania oraz jego zakończeniu. - Konsola zarządzająca musi umożliwiać podgląd listy skonfigurowanych skanów wykrywających dostępne hosty w sieci, wraz z informacją o zmianach w stosunku do ostatniego przeprowadzonego skanu. - Konsola zarządzania musi umożliwiać eksport wyniku skanu wykrywającego dostępne urządzenia w sieci do pliku XLS oraz XML. - Mozliwość uruchomienia skanowania wykrywającego znane podatności bezpieczeństwa na urządzeniach sieciowych. - Skan wykrywający znane podatności bezpieczeństwa na urządzeniach sieciowych musi umożliwiać: - określenie skanowanego celu za pomocą adresu IP, oraz grupy celów za pomocą adresu podsieci IP. - wprowadzenie listy skanowanych celów (adresów IP), za pomocą ustrukturyzowanego pliku z rozszerzeniem CSV. - konfigurację parametrów skanowania, takich jak: - zakres skanowanych portów sieciowych TCP/UDP, - parametr wydajności skanowania, - rodzaj uwierzytelniania na skanowanej stacji. - konfigurację harmonogramu uruchamiania skanu: dziennie, tygodniowo, w określony dzień miesiąca, oraz wskazanie godziny rozpoczęcia. - konfigurację wysyłania powiadomień na wskazany adres e-mail informujących o momencie rozpoczęcia skanowania oraz jego zakończeniu. - Rozwiązanie umożliwia uruchomienie skanu wykrywającego luki bezpieczeństwa w aplikacjach webowych, umożliwiające: - określenie skanowanego celu za pomocą adresu URL lub adresu IP. - konfigurację parametrów skanowania takich jak: - rodzaje testowanych ataków, - wyjątki ze skanowania (adresy URL omijane podczas testowania aplikacji web), - okreslenie wydajności skanowania (ilość jednoczesnych zapytań przesyłanych do skanowanej aplikacji). - Konfigurację uwierzytelniania w testowanej aplikacji web. - konfigurację harmonogramu uruchamiania skanowania: dziennie, tygodniowo, w określony dzień miesiąca, oraz wskazanie godziny rozpoczęcia skanowania. - konfigurację wysyłania powiadomień na wskazany adres e-mail informujących o momencie rozpoczęcia skanowania oraz jego zakończeniu. - Konsola zarządzania musi umożliwiać podgląd listy skonfigurowanych skanów wykrywających luki w aplikacjach webowych wraz z informacją o zmianach w stosunku do ostatniego przeprowadzonego skanu; - Lista wszystkich wykrytych podatności bezpieczeństwa z wszystkich przeprowadzonych skanowań, umożliwiająca: - filtrowanie podatności ze względu na ich rodzaj, przypisany znacznik (opis), urządzenie sieciowe na którym została znaleziona podatność, stopień zagrożenia, status jego naprawy) - wyświetlenie szczegółów poszczególnych podatności bezpieczeństwa wraz z informacjami na jakich urządzeniach sieciowych dana podatność została wykryta. - eksport listy urządzeń na których została wykryta dana podatność bezpieczeństwa do pliku CSV; - Podgląd listy wygenerowanych raportów. - Możliwość utworzenia raportu podsumowującego, w tym: - konfiguracja szablonu jaki będzie wykorzystany do przygotowania raportu, - wybranie poszczególnych statusów oraz poziomu zagrożenia podatności, które będą znajdowały się w raporcie; - personalizację danych, którymi zostanie podpisany raport. - Lista wygenerowanych raportów musi umożliwiać: - filtrowanie raportów ze względu na ich autora, nazwę, szablon oraz opis; - eksport wyniku raportu do pliku XML, DOCX, XLSX; - Backup i przywracanie danych - Deduplikacja danych; - Backup przyrostowy i różnicowy, - Wersjonowanie plików – możliwość zdefiniowania dowolnej ilości wersji, - Backup danych lokalnych – plikowy oraz poczty, - Backup otwartych plików (VSS), - Filtr plików oraz folderów, - Domyślne wykluczenia zbędnych plików (pliki tymczasowe etc.), - Wyłączanie komputera po wykonaniu backu - Przywracanie danych do wskazanej lokalizacji, - Możliwość backup-u z wykorzystaniem dowolnej ilości rdzeni procesora, - Wyszukiwanie plików w repozytorium użytkownika, 105. Ustawienia - utomatyczne logowanie, - zapamiętywanie danych logowania, - automatyczne uruchamianie programu przy starcie systemu, - ustawianie priorytetu dla procesu backupu, - zmiana klucza szyfrującego, - ustawienia przepustowości/zajętości pasma, - konfiguracja wydajności procesu backupu, 106. Bezpieczeństwo - zastępowanie nazwy pliku GUID-em, - szyfrowanie danych algorytmem AES 256 CBC; - kompresja danych, - transmisja po bezpiecznym protokole TLS, - deklaracja klucza szyfrującego dane użytkownik - szczegółowy dziennik zdarzeń dostępny z poziomu aplikacji, - obliczanie sumy kontrolnej, - kopie zapasowe są przechowywane data center; - Wszystkie usługi związane z oprogramowaniem zabezpieczającym muszą być realizowane zgodnie z normą ISO 9001 – załaczyć do oferty certyfikat ISO 9001 na świadczenie usług związanych z cyberbezpieczeńśtwem - Zgłoszenia serwisowe muszą być przyjmowane w języku polskim w trybie 24x7 przez internet;. Certyfikaty; Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015, ISO-50001 – załączyć do oferty certyfikaty dla producenta serwera; Serwer musi posiadać certyfikat EPEAT zarejestrowany w Polsce co najmniej na poziomie Silver– załączyć do oferty wydruk ze strony www.epeat.net; Serwer musi spełniać wymagania normy NIST SP 800-193 w zakresie ochrony przed cyberatakami – załączyć oświadczenie producenta;. Oferowany serwer musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta na rynek polski – załączyć oświadczenie producenta;. Warunki gwarancji; Gwarancja – 5 lat; Mozliwość zgłaszania zdarzeń serwisowych w trybie 24/7/365 następującymi kanałami: telefonicznie, przez Internet oraz z wykorzystaniem aplikacji. Rozpoczęcie diagnostyki telefonicznej / internetowej w momencie dokonania zgłoszenia. Naprawa w siedzibie zamawiającego najpóźniej w następnym dniu roboczym (NBD) od otrzymania zgłoszenia / zakończenia diagnostyki.. Udostępnienie narzędzi serwisowych i procesów wsparcia umożliwiających: wykrywanie usterek sprzętowych z predykcją awarii, automatyczną diagnostykę i zdalne otwieranie zgłoszeń serwisowych, wskazówki dotyczące bezpieczeństwa produktów; W przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. Serwis musi być świadczony zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001 i ISO 27001 – załączyć do oferty certyfikaty dla oferenta na serwis rozwiązań informatycznych;. | ILOŚĆ 2 szt. Wypełnia wykonawca: Oferowane serwery spełniające wymagania zamawiającego: Producent i model serwera: ………………………………………… Producent i model procesorów: ………………………………………… Producent i model zewnętrznej karty graficznej: ……………………………………… Producent i model kontrolera RAID: ………………………………………… Producent i nazwa karty zarządzającej serwera ………………………………………… Producent i nazwa oprogramowania do zarządzania i monitorowania: ………………………………………… Producent i nazwa licencji oprogramowania zabezpieczającego: ………………………………………… W przypadku zaoferowania sprzętu o innych parametrach wymaganych przez zamawiającego oferta zostanie odrzucona Oferowany model spełnia wymagania Zamawiającego TAK NIE * *zaznaczyć prawidłowe |
| 3. | Procesor; Osiągający 26 400 w teście PassMark CPU Mark – załączyć do oferty wydruk ze strony www.cpunechmark.net lub www.passmark.com;. Pamięć; 128 GB z możliwościa rozbudowy do 1024 GB;. Kieszenie na dyski; 12 szt. z możliwością rozbudowy do 100 szt.;. Obsługiwane dyski; 2,5 cala SSD i SATA, 3,5 cala SATA,hot swap;. Porty; 4 z 1 GbE; 2 x USB 3.2; 1 x PCIe Gen3; 2 x 25 GbE; 2 x 10 GbE; 1 x LAN z możliwościa rozbudowy do 15 szt.; 8 x mini-SAS;. Obudowa; Rack o wysokości maksymalnie 2U;. Wentylacja; 4 wentylatory o rozmiarze 80 x 80 mm, pracujące w trybie pełnej prędkości, chłodzenia i cichym;. Głośność; Maksymalnie 60 dB;. Zasilacz; Maksymalnie 600W; Zasilacz nadmiarowy;. Zainstalowane dyski; 12 x 3,8 TB SSD SATA 6 Gb/s, 2,5 cala; Odczyt sekwencyjny – 530 500 MB/s Zapis sekwencyjny – 500 MB/s. Odczyt losowy – 90 000 IOPS; Zapis losowy – 60 000 30 000 IOPS; Zuzycie energii przy zapisie – maksymlnie 5W; Gwarancja – 5 lat;. Zużycie energii; # Maksymalnie 200W w trybie dostępu do danych;. System operacyjny; - Pamięć podręczna odczytu/zapisu na dyskach SSD; - Ilość jednoczesnych połączeń – 8 000; - Rozmiar wolumenu – 1 PB; - Ilość wolumenów – 256 - Integracja ACL; - Uwierzytelnianie NFS; - Liczba grup lokalnuch – 512; - Liczba udostępnionych folderów – 512; - Kopie zapasowe folderów I pakietów oraz całego systemu; - Zarządzanie urządzeniami na poziomie całego systemu i monitorowania ich stanu; - Centralne powiadomienia i przypomnienia o aktualizacjach systemu operacyjnego; - Aktualizacje stanu użycia pamięci masowej w celu wykrycia nieprawidłowości - Wyświetlanie szczegółowych informacji o urządzeniu; - HA; - Zdrzenia SYSl;og – 3 000/sek.; - Obsługa wIrtualizacji; - Obsługa protokołów SMB1-3, NFSv3 – 4.1, iSCSI, Fibre Channel, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP; - Typy RAID – F1, 0, 1, 5, 6, 10; - Migracja RAID i rozszerzenie przez dodanie I wymianę dysków oraz grupy RAID; - Obsługa Hot Spare RAID; - Chmura hybrydowa umożliwiająca integrację macierzy w chmurze z lokalnymi serwerami NAS lub macierzami w wielu lokalizacjach; - Możliwość montowania tych samych folderów na wielu macierzach w celu dostępu do plików z wielu lokalizacji; - Globalne blokowanie plików w celu zachowania spójności danych podczas współpracy między różnymi lokalizacjami - Przywracanie do punktu odzyskiwania migawki, chroniące foldery przed złośliwym atakiem lub przypadkowymi działaniami - Automatyczne tworzenie kopii zapasowej konfiguracji systemu operacyjnego i jego przywracanie; - Centralne przechowywanie danych podczas buforowania często używanych danych na lokalnej macierzy w celu zapewnienia wysokiej wydajności przy niskich opóźnieniach, równoważenia potrzeb oszczędzania lokalnej pamięci masowej i przepustowości sieci - Przypinanie plików i folderów do lokalnej pamięci podręcznej; - Internetowy portal do zarządzania folderami i ich połączeniem z poszczególnymi hostami; - Logi do monitorowania i audytu działań związanych z dostępem do plików; - Szyfrowanie AES-256 - Optymalizacja transferu danych poprzez przesyłanie tylko zmienionych danych; - Musi umożliwiać jednemu hostowi zarządzanie innymi macierzami; - Musi umożliwiać dodawanie wielu macierzy za pomocą adresu IP, usługi lub z importowanej listy; - Musi umożliwiać instalowanie systemu operacyjnego na zarządzanych macierzach w procesie ich dodawania; - Scentralizowany widok informacji na temat zarządzanych macierzy w sieci i użycia dysku; - Musi umożliwiać administratorom wykonywanie zdefiniowanych czynności na zarządzanych macierzach, w tym co najmniej: wyłączenie, ponowne uruchomienie, Wake on LAN - Musi umożliwiać tworzenie grup macierzy i dostosowywanie zasad grupy (usług plików, ustawień sieciowych i usług katalogowych) oraz stosowanie ustawień zasad do całej grupy; - Musi umożliwiać administratorom dostosowywanie zasad zarządzania na poziomie całego urządzenia i na poziomie grupy - Delegowanie uprawnień administratora do określonych użytkowników lub grup na hoście CMS i umożliwienie delegowanym użytkownikom zarządzania określonymi macierzami lub grupami macierzy; - Wyświetlanie stanu puli pamięci masowej, wolumenów, dysków i folderów współdzielonych - Centralne powiadomienia dla hosta CMS i wszystkich zarządzanych macierzy oraz możliwość eksportowania powiadomień; - Automatyczne przypomnienia o aktualizacjach systemu i pakietów; - Możliwość skonfigurowania ustawień w taki sposób, aby otrzymywać tylko ważne aktualizacje i centralnie aktualizować wszystkie zarządzane macierze; - Monitorowanie stanu pakietu; - Monitorowanie stanu protokołów SMB, AFP, FTP, FTPS, NFS, SFTP, SSH, Telnet; - Możliwość uruchamiania niestandardowych skryptów na macierzach podłączonych do hosta CMS za pośrednictwem protokołu HTTPS; - Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie pakietów CMS za pomocą nrzędzia producenta macierzy; - 512 LUN z możliwością ich klonowania;. Oprogramowanie; - Synchronizacja danych w czasie rzeczywistym między macierzą, a usługami pamięci masowych w chmurze - Konfigurowalne opcje, takie jak kierunki synchronizacji, ustalanie harmonogramu i kontrola przepustowości - Centralne zarządzanie w celu monitorowania i kontrolowania użycia zasobów - Jednoczesne przesyłanie/pobieranie 20 plików; - Synchronizacja dwukierunkowa, w tym zaszyfrowanych folderów współdzielonych; - Kontrola spójności w celu weryfikacji wyników synchronizacji; - Planowanie zadań synchronizacji; - Szyfrowanie i kompresja AES-256 po stronie klienta; - Możliwość montowania tych samych folderów udostępnionych na wielu serwerach i macierzach; - Synchronizacja dziedziczenia uprawnień i usuwania odziedziczonych uprawnień dla wszystkich podfolderów na wszystkich serwerach i macierzach z zamontowanym folderem udostępnionym; - Globalne blokowanie plików w celu zachowania spójności danych podczas współpracy między różnymi lokalizacjami; - Przywracanie migawki do punktu odzyskiwania; - Automatyczne tworzenie kopii zapasowej konfiguracji systemu operacyjnego i jej przywracanie w celu natychmiastowego odzyskiwania danych; - Centralne przechowywanie danych podczas buforowania w celu zapewnienia wysokiej wydajności; - Zarządzanie serwerami i macierzami na poziomie całego systemu i monitorowanie ich stanu; - Centralne powiadomienia i przypomnienia o aktualizacjach systemu; - Aktualizacje stanu użycia pamięci masowej w celu wykrycia nieprawidłowości; - Dodawanie wielu serwerów/macierzy za pomocą adresu IP, FQDN lub z importowanej listy urządzeń; - Centralny widok informacji na temat zarządzanych urządzeń, w tym co najmniej: sieci, użycia woluminu, dysku; - Wykonywanie wstępnie zdefiniowanych czynności na zarządzanych urządzeniach, w tym co najmniej: wyłączenie, ponowne uruchomienie, WoL; - Tworzenie grup urządzeń i stosowywanie zasad dla tych grup, w tym co najmniej: usługi plikowe, ustawienia sieciowe i usługi katalogowe; - Blokowanie złośliwego oprogramowania przed zainstalowaniem; - Podejście default deny do wszystkich plików; - Uruchamianie nieznanych plików w odizolowanym środowisku; - Host Intrusion Prevention System (HIPS); - Możliwośc cofnięcia podejrzanej zmiany - Analiza zachowań oparta na chmurze; - Wykrywanie i usuwanie zagrożeń typu spyware; - Kontrola aplikacji; - Biała lista; - Alerty bezpieczeństwa; - Konfigurowalna ochrona - Migracja danych, ustawień systemu i pakietów pomiędzy urządzeniami w przypadku konieczności uaktualnienia lub wymiany urządzenia podstawowego; - Nieprzerwane świadczenie usług użytkownikom podczas migracji. Dopuszcza się przerwy wyłącznie na początku i końcu procesu migracji; - Synchronizacja nowych zmian w urządzeniu docelowym przed ukończeniem procesu migracji; - Zatrzymywanie i wznawianie migracji w przypadku nieoczekiwanych przerw w zasilaniu lub rozłączenia sieci; - Migracja danych na podstawie LUN i na poziomie wolumenu/bloku; - Gwarancja zachowania, na urządzeniu docelowym, systemu plików z urządzenia źródłowego; - Migracja nie może powodować obniżenia wersji systemu operacyjnego urządzenia docelowego np. do wersji z urządzenia źródłowego; - Migracja musi być logowana; - Automatyczne tworzenie puli pamięci masowej; - Zarezerwowana pula portów do celów migracji. Warunki gwarancji; # 5 lat; # Serwis musi być świadczony zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001 i ISO 27001 – załączyć do oferty certyfikaty dla oferenta;. Wymagania dodatkowe; Mechanizm szyfrowania sprzętowego; Zestaw do montażu w szafie rack; Przywracanie zasilania; Możliwość zaplanowania właczania/wyłączania; Funkcja WoL; Kabel zasilający – 2 szt. Urządzenie musi pochodzić z autoryzowanego przez producenta kanału sprzedaży na rynek polski – załączyć do oferty oświadczenie producenta;. | ILOŚĆ 2 szt. Wypełnia wykonawca: Oferowane macierze spełniające wymagania zamawiającego: Producent i model macierzy: ………………………………………… Producent i model procesora: ………………………………………… Producent i nazwa systemu operacyjnego: ………………………………………… Producent i nazwa oprogramowania: ………………………………..……..… Producent i model dysków: ………………………………………… Producent i model karty sieciowej: ………………………………………… W przypadku zaoferowania sprzętu o innych parametrach wymaganych przez zamawiającego oferta zostanie odrzucona Oferowany model spełnia wymagania Zamawiającego TAK NIE * *zaznaczyć prawidłowe |
| 4. | Procesor; Osiągający 9700 w teście Average PassMark CPU Mark – załączyć do oferty wydruk ze strony www.cpunechmark.net. Pamięć; 48 GB;. Kieszenie na dyski; 12 szt. z możliwością rozbudowy do 36 szt.;. Obsługiwane dyski; 2,5 cala SSD i SATA, 3,5 cala SATA,hot swap;. Porty; 2 z 1 GbE; 2 x USB 3.2; 1 x PCIe Gen3; 2 x 25 GbE; 2 x 10 GbE; 1 x LAN; 2 x mini-SAS;. Wentylacja; 4 wentylatory o rozmiarze 120 x 120 mm, pracujące w trybie pełnej prędkości, chłodzenia i cichym;. Głośność; Maksymalnie 30 dB;. Zasilacz; Maksymalnie 600W;. Zainstalowane dyski; 12 x 12 TB SSD SATA 6 Gb/s, 3,5 cala; Prędkośc obrotowa – 7200 rpm; Prędkośc przesyłu danych – 250 MB/s Zużycie energii przy odczycie/zapisie – maksymlnie 10W; MTBF – 2,5 mln. godzin; Gwarancja – 5 lat;. Zużycie energii; # Maksymalnie 100W w trybie dostępu do danych;. System operacyjny; - Pamięć podręczna odczytu/zapisu na dyskach SSD; - Obsługa protokołów plików – SM, AFP, NFS, FTP; - Ilość jednoczesnych połączeń – 10 000; - Rozmiar wolumenu – 200 TB; - Ilość wolumenów – 256 - Integracja ACL; - Uwierzytelnianie NFS; - Liczba grup lokalnuch – 512; - Liczba udostępnionych folderów – 512; - Liczba zadań dla folderów udostepnionych – 32; - Kopie zapasowe folderów I pakietów oraz całego systemu; - Zarządzanie urządzeniami na poziomie całego systemu i monitorowania ich stanu; - Centralne powiadomienia i przypomnienia o aktualizacjach systemu operacyjnego; - Aktualizacje stanu użycia pamięci masowej w celu wykrycia nieprawidłowości - Wyświetlanie szczegółowych informacji o urządzeniu; - HA; - Zdrzenia SYSl;og – 3 000/sek.; - Obsługa wIrtualizacji; - Typy RAID – F1, 0, 1, 5, 6, 10; - Migracja RAID i rozszerzenie przez dodanie I wymianę dysków oraz grupy RAID; - Obsługa Hot Spare RAID; - Chmura hybrydowa umożliwiająca integrację macierzy w chmurze z lokalnymi serwerami NAS lub macierzami w wielu lokalizacjach; - Możliwość montowania tych samych folderów na wielu macierzach w celu dostępu do plików z wielu lokalizacji; - Globalne blokowanie plików w celu zachowania spójności danych podczas współpracy między różnymi lokalizacjami - Przywracanie do punktu odzyskiwania migawki, chroniące foldery przed złośliwym atakiem lub przypadkowymi działaniami - Automatyczne tworzenie kopii zapasowej konfiguracji systemu operacyjnego i jego przywracanie; - Centralne przechowywanie danych podczas buforowania często używanych danych na lokalnej macierzy w celu zapewnienia wysokiej wydajności przy niskich opóźnieniach, równoważenia potrzeb oszczędzania lokalnej pamięci masowej i przepustowości sieci - Przypinanie plików i folderów do lokalnej pamięci podręcznej; - Internetowy portal do zarządzania folderami i ich połączeniem z poszczególnymi hostami; - Logi do monitorowania i audytu działań związanych z dostępem do plików; - Szyfrowanie AES-256 - Optymalizacja transferu danych poprzez przesyłanie tylko zmienionych danych; - Musi umożliwiać jednemu hostowi zarządzanie innymi macierzami; - Musi umożliwiać dodawanie wielu macierzy za pomocą adresu IP, usługi lub z importowanej listy; - Musi umożliwiać instalowanie systemu operacyjnego na zarządzanych macierzach w procesie ich dodawania; - Scentralizowany widok informacji na temat zarządzanych macierzy w sieci i użycia dysku; - Musi umożliwiać administratorom wykonywanie zdefiniowanych czynności na zarządzanych macierzach, w tym co najmniej: wyłączenie, ponowne uruchomienie, Wake on LAN - Musi umożliwiać tworzenie grup macierzy i dostosowywanie zasad grupy (usług plików, ustawień sieciowych i usług katalogowych) oraz stosowanie ustawień zasad do całej grupy; - Musi umożliwiać administratorom dostosowywanie zasad zarządzania na poziomie całego urządzenia i na poziomie grupy - Delegowanie uprawnień administratora do określonych użytkowników lub grup na hoście CMS i umożliwienie delegowanym użytkownikom zarządzania określonymi macierzami lub grupami macierzy; - Wyświetlanie stanu puli pamięci masowej, wolumenów, dysków i folderów współdzielonych - Centralne powiadomienia dla hosta CMS i wszystkich zarządzanych macierzy oraz możliwość eksportowania powiadomień; - Automatyczne przypomnienia o aktualizacjach systemu i pakietów; - Możliwość skonfigurowania ustawień w taki sposób, aby otrzymywać tylko ważne aktualizacje i centralnie aktualizować wszystkie zarządzane macierze; - Monitorowanie stanu pakietu; - Monitorowanie stanu protokołów SMB, AFP, FTP, FTPS, NFS, SFTP, SSH, Telnet; - Mozliwość uruchamiania niestandardowych skryptów na macierzach podłączonych do hosta CMS za pośrednictwem protokołu HTTPS; - Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie pakietów CMS za pomocą nrzędzia producenta macierzy; - 512 LUN z możliwością ich klonowania; - Migawki systemu;. Oprogramowanie do backupu; - Rozwiązanie typu klient-serwer, które umożliwia tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych , kontenerów i hostów fizycznych; - Musi być specjalnie zoptymalizowane dla platformy wirtualizacyjnej i umożliwiać bezpieczne tworzenie kopii zapasowych danych, nawet między zdalnymi lokalizacjami, zapewniając zarządzanie za pośrednictwem GUI; - Musi obsługiwać deduplikację, kompresję i uwierzytelnione szyfrowanie; - Musi wykorzystywać kryptografię zarówno do komunikacji klient-serwer, jak i szyfrowania zawartości kopii zapasowej. - Klucz szyfrujący kopię zapasową musi być chroniony hasłem; - Komunikacja klient-serwer musi wykorzystywać TLS , a dane kopii zapasowej mogą być szyfrowane po stronie klienta przed wysłaniem; - Serwer musi przechowywać dane kopii zapasowej i udostępniać API do tworzenia i zarządzania magazynami danych; - API musi umożliwiać zarządzanie dyskami po stronie serwera; - Klient kopii zapasowej musi używać tego API do uzyskiwania dostępu do danych kopii zapasowej. - Mozliwośc uzywania CLI do tworzenia i przywracania kopii zapasowych plików; - Zintegrowany klient z oferowaną platformą wirtualizacyjną;. - Pojedyncza kopia zapasowa musi zawierać kilka archiwów wg. schematu: VM = kopia zapasowa, a każdy jej dysk = odrębne archiwum; - Konfiguracja maszyny wirtualnej musi być przechowywana jako odrębny plik. Schemat ten ma umożliwiac uzyskanie dostępu i przywrócenie tylko ważnych części kopii zapasowej, bez konieczności skanowania jej całej. - Kopie przyrostowe : - Wbudowany algorytm sumy kontrolnej SHA-256; - Zdalna synchronizacja danych ze zdalnymi witrynami. Przesyłane musza być tylko delty zawierające nowe dane. - Kompresja w tempie kilku gigabajtów danych na sekundę. - Kopia zapasowa na taśmie : - Wsparcie dla tworzenia kopii zapasowych na taśmach i zarządzania bibliotekami taśm. - Ochrona przed oprogramowaniem ransomware poprzez szczegółową kontrolę dostępu, weryfikację integralności danych i tworzenie kopii zapasowych pomocą zdalnej synchronizacji i kopii zapasowych na taśmach; - Brak ograniczeń w zakresie miejsca przechowywania kopii zapasowych ani na liczby klientów kopii zapasowych; - Roczne wsparcie producenta zawieające dostęp do repozytorium zgłoszeń I rozwiązań oraz portal Klienta; - 5 zgłoszeń pomocy technicznej; - Czas reakcji na zgłoszenie – 1 dzień roboczy; - Serwer-demon umożliwiający wykonywanie zadań asynchronicznych, zbieranie statystyk użycia, planowanie zdarzeń, rozdzielenie uprzywilejowanych i nieuprzywilejowanych środowisk wykonawczych; - Interfejs internetowy zarządzania JavaScript - CLI do zarządzania serwerem I klientami; - Portal klienta musi zapewniać wsparcie z gwarantowanym czasem reakcji ze strony programistów producenta; - Publiczny system śledzenia błędów; - Mozliwość podziału na fragmenty o stałym i zmiennym rozmiarze przy deduplikacji; - Archiwa plików do przechopwywania drzewa katalogów - Archiwum obrazów; - Możliwość wykonania wszystkich zadań administracyjnych przez przeglądarkę internetową; - Monitorowanie zadań, logów i wykorzystania zasobów - Zarządzanie użytkownikami, uprawnieniami, magazynami danych; - Konsola HTML5 - Obsługa wielu źródeł uwierzytelniania - Obsługa wielu języków; - Kontrola dostępu przez dodawanie i zarządzanie użytkownikami, tokenami API i uprawnieniami powiązanymi z tymi elementami - Zarządzaj kontami ACME i tworzenie certyfikaty SSL. - Mozliwośc sprawdzenia statusu subskrypcji i uzyskania dostępu do raportu systemowego w formie tekstowej; - Zestaw narzędzi dyskowych, umożliwiający inicjowanie dysków, tworzenie różnych systemów plików i uzyskiwanie informacji o dyskach; - Mozliwość tworzenia róznych poziomów RIAD; - Zestaw narzędzi służących do monitorowania i kontrolowania systemu SMART dla lokalnych dysków twardych; - Mozliwość konfiguracji wielu magazynów danych wraz z liczbą migawek kopii zapsowych dla konkretnego interwału czasowego; - Możliwośc okreslenia liczby kopii zapasowych przechowywanych w danym magazynie; - Możliwość czyszczenia magazynów danych; - Ochrona i odzyskiwanie danych przed oprogramowaniem ransomware - Oprogramowanie nie może nadpisywać danych dla istniejących bloków; - Naruszony host lub system, który używa klienta do tworzenia kopii zapasowych danych, nie może miec mozliwości uszkodzenia ani zmodyfikowania istniejących kopii zapasowych. - Oprogramowanie musi umożliwiać zamawiającemu realizację backup zgodnie z regułą 3-2-1 czyli musi posiadać wbudowane narzędzia do przechowywania dodatkowych kopii zapasowych w zdalnych lokalizacjach i na różnych typach nośników. - Mozliwośc skonfigurowania zdalnego serwera backup, w tym zdalnej synchronizacji; - Możliwość tworzenia kopii zapasowych na taśmach jako drugiego nośnika pamięci. - Zarządzanie uzytkownikami poprzez możliwość użycia oddzielnych tokenów API dla każdego hosta lub klastra; - Uwierzytelnianie dwuskładnikowe (TFA), w tym co najmniej: - TOTP; - WebAuthn; - Jednorazowe klucze odzyskiwania; - Możłiwość użycia identyfikatorów oraz zewnętrznych serwerów LDAP do uwierzytelniania uzytkowników; - Automatyczne synchronizowanie użytkowników dla domen LDAP i AD, aby zapoboec ich ręcznemu wprowadzaniu; - Klient kopii zapasowej musi posiadać narzędzie do testów porównawczych, które mierzy szybkość kompresji, szyfrowania I przesyłania danych TLS; - Integracja z oferowanym oprogramowaniem do wirtualizacji przez API producenta oprgramowania; - Szyfrowany dostęp do API oraz interfejsu administracyjnego za pomocą podpisanych certyfikatów;. Warunki gwarancji; # 5 lat; # Serwis musi być świadczony zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001 i ISO 27001 – załączyć do oferty certyfikaty dla oferenta;. Wymagania dodatkowe; Mechanizm szyfrowania sprzętowego; Przywracanie zasilania; Możliwość zaplanowania właczania/wyłączania; Funkcja WoL; Kabel zasilający – 2 szt. Urządzenie musi pochodzić z autoryzowanego przez producenta kanału sprzedaży na rynek polski – załączyć do oferty oświadczenie producenta;. | ILOŚĆ 1 szt. Wypełnia wykonawca: Oferowany serwer NAS spełniający wymagania zamawiającego: Producent i model serwera: ………………………………………… Producent i nazwa systemu operacyjnego: ………………………………………… Producent i model dysków: ………………………………………… Nazwa oprogramowania i poziom wsparcia: ……………………………………… W przypadku zaoferowania sprzętu o innych parametrach wymaganych przez zamawiającego oferta zostanie odrzucona Oferowany model spełnia wymagania Zamawiającego TAK NIE * *zaznaczyć prawidłowe |
| 5. | - Platforma do uruchamiania maszyn wirtualnych i kontenerów; - Musi być oparta o technologie KVM i LXC; - Możliwość pracy w klastrze wielowęzłowym; - Stos klastra jest w pełni zintegrowany i dostarczany z domyślną instalacją. - Konstrukcja Multi-Master - Zintegrowany internetowy interfejs zarządzania zapewniający przegląd całego klastra; - Zarządzanie maszynami wirtualnymi i kontenerami, pamięcią masową i klastrem z poziomu GUI. - System plików oparty na bazie danych do przechowywania plików konfiguracyjnych umozliwiający przechowywanie konfiguracji maszyn wirtualnych. Pliki te muszą być replikowane w czasie rzeczywistym na wszystkich węzłach klastra. - System plików musi przechowywać wszystkie dane w trwałej bazie danych na dysku, a kopia danych musi znajdować się w pamięci RAM; - Interfejs zarządzania oparty na sieci Web - Narzędzie umożliwiające zarządzanie całym klastrem z dowolnego węzła; - Centralne zarządzanie internetowe umożliwiające kontrolowanie wszystkich funkcji z poziomu GUI oraz przeglądanie historii i syslogów każdego pojedynczego węzła; - Uruchamianie zadań tworzenia kopii zapasowych lub przywracania, migrację na żywo lub działania wyzwalane przez HA; - Interfejs wiersza poleceń do zarządzania wszystkimi komponentami środowiska; - Interfejs API REST umożliwiający integrację z narzędziami do zarządzania stron trzecich, takimi jak niestandardowe środowiska hostingowe; - Dostęp do wszystkich obiektów takich jak maszyny wirtualne, magazyny, węzły itp. za pomocą opartego na rolach zarządzania użytkownikami i uprawnieniami - Wbudowany serwer uwierzytelniania obsługujący wiele obszarów uwierzytelniania, w tym co najmniej Microsoft Active Directory, LDAP, Linux PAM;. - Obrazy maszyn wirtualnych muszą być przechowywane na jednym lub kilku lokalnych magazynach lub na współdzielonym magazynie; - Możliwość migracji działających maszyn na żywo bez przestojów;\ - Wszystkie węzły w klastrze musza mieć bezpośredni dostęp do obrazów dysków maszyn wirtualnych; - Zintegrowane tworzenie kopii zapasowych i przywracanie - Migawki uruchomionych kontenerów i gości KVM; - Archiwum danych obejmujące pliki konfiguracji; - Kopia zapasowa na żywo musi działać dla wszystkich typów pamięci masowej, w tym obrazów VM na NFS, CIFS, iSCSI LUN; - Format kopii zapasowej jest zoptymalizowany pod kątem szybkiego i efektywnego przechowywania kopii zapasowych VM; - Wielowęzłowy klaster HA umożliwiający definicję wysoce dostępnych serwerów wirtualnych; - Wszystkie maszyny wirtualne muszą mieć możliwość współdzielenia jednego mostu; - Mosty musza byc dołączane do fizycznych kart sieciowych i przypisywane do konfiguracji TCP/IP. - Obsługa sieci VLAN IEEE 802.1q i łączenie/agregacja sieci; - Zintegrowana zapora sieciowa umożliwiająca filtrowanie pakietów sieciowych na dowolnym interfejsie; - Grupowanie zestawów reguł zapory sieciowej w „grupy zabezpieczeń”. - Platforma musi integrować zasoby obliczeniowe, pamięci masowej i sieciowe, zarządzać klastrami o wysokiej dostępności, kopiami zapasowymi/przywracaniem, a także odzyskiwaniem po awarii. - Wszystkie komponenty platformy musza być definiowane programowo i kompatybilne ze sobą. - Administrowanie platformą musi odbywa się za pomocą scentralizowanego interfejsu zarządzania siecią. - Wsparcie komercyjne na rok, gwarantujące dostęp do repozytorium i portalu klienta. Portal musi zapewniać pomoc i wsparcie z gwarantowanym czasem reakcji programistów; - Pakiet Wsparcia musi umożliwiać 10 zgłoszeń pomocy technicznej w okresie roku od zakupu; - Czas pierwszej reakcji na krytyczne zgłoszenie - 4 godziny w ciągu dnia roboczego - Zdalne wsparcie przez SSH; - Aktywacja klucza subskrypcji offline; - Publiczny system śledzenia błędów; - Mozliwośc zgłoszenia zarówno błędu, jak i prośby o nową funkcję lub ulepszenie; - System śledzenia błędów musi śledzić problem i wysyłać powiadomienie po jego rozwiązaniu. - Interfejs użytkownika w języku polskim lub angielskim; - Aktualizacje dla wszystkich repozytoriów dostępne z poziomu GUI lub CLI; - Aktualizacje oprogramowania sprzętowego na serwerze bare-metal; - Obsługa lokalnych, niestandardowych serwerów NTP oraz możliwośc zdefiniowania zewnetrznych serwerów metrycznych; - Monitorowanie stanu dysków lokalnych; - Menedżer woluminów logicznych; - Domyślne 2 programy ładujące; - Obsługa system plików ZFS; - Możliwość użycia dedykowanego urządzenia lub partycji jako pamięci podręcznej drugiego poziomu w celu zwiększenia wydajności; - Obsługa natywnego szyfrowania zestawów danych; - Narzędzie do zarzadzania węzłami umożliwiające kontrole ustawień I zasobów specyficznych dla danego węzła; - Wsparcie dla WoL; - Automatyczne uruchamienie I wyłączanie maszyn wirtualnych; - Zarządzenie certyfikatami do komunikacji wewnętrz klastra; - Własny urzad certyfikacji (CA) dla klastra; - Certyfikaty dla API I Web GUI; - Możliwośc uzywania certyfikatu zewnetrznego; - Implementacja protokołu ACME umożliwiającego konfigurację certyfikatów TLS wraz z automatycznym odnawianiem certyfikatów; - Wbudowana konsola możliwiająca: - Integrację i zarządzanie klastrami; - dynamiczne aktualizacje zasobów; - bezpieczny dostęp do wszystkich maszyn wirtualnych i kontenerów za pomocą szyfrowania SSL; - Innterfejs oparty na wyszukiwaniu, obsługujący maszyny wirtualne; - konsolę HTML5; - zarządzanie uprawnieniami oparte na rolach dla wszystkich obiektów (maszyn wirtualnych, magazynów, węzłów) - obsługę wielu źródeł uwierzytelniania (nlokalne, MS ADS, LDAP) - Uwierzytelnianie dwuskładnikowe; - Możliwość indywidualnegoz arządzania węzłami w klastrze; - Możliwość utworzenia wielu klastrów w tej samej sieci fizycznej lub logicznej; | ILOŚĆ 1 szt. Wypełnia wykonawca: Oferowane oprogramowanie wirtualizacyjne spełniające wymagania zamawiającego: Nazwa oprogramowania i poziom wsparcia: ………………………………………… W przypadku zaoferowania sprzętu o innych parametrach wymaganych przez zamawiającego oferta zostanie odrzucona Oferowany model spełnia wymagania Zamawiającego TAK NIE * *zaznaczyć prawidłowe |
| 6. | Musi posiadać następujące, wbudowane cechy. - Możliwość wykorzystania 320 logicznych procesorów oraz co najmniej 4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym. - Możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku o pojemności do 64TB przez każdy wirtualny system operacyjny. - Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci. - Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy. - Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy. - Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego. - Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading. - Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które: - pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, - umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, - umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów, - umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL). - Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość. - Licencja musi uprawniać do zainstalowania systemu w środowisku fizycznym lub zamiennie zainstalowanie czterech maszyn (instancji) wirtualnych w klastrze HA; - Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji. - Możliwość uruchamiania aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET - Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. - Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. - Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: - Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, - Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na monitorach dotykowych. - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe, - Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 10 języków poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji. - Mechanizmy logowania w oparciu o: - Login i hasło, - Karty z certyfikatami (smartcard), - Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), - Możliwość wymuszania wieloelementowej dynamicznej kontroli dostępu dla: określonych grup użytkowników, zastosowanej klasyfikacji danych, centralnych polityk dostępu w sieci, centralnych polityk audytowych oraz narzuconych dla grup użytkowników praw do wykorzystywania szyfrowanych danych.. - Licencja musi umożliwiać pracę na sewerze wyposażonym w dwadzieścia rdzeni procesorowych; - Siedemdziesiąt pięć licencji dostępowych dla urzadzeń pracujjących w sieci zamawiającego - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play). - Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. - Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. - Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką dostępu do informacji w dokumentach (Digital Rights Management). - Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. - Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: - podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC, - usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji: - Podłączenie do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną, - Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania, - Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza. - Bezpieczny mechanizm dołączania do domeny uprawnionych użytkowników prywatnych urządzeń mobilnych opartych o iOS i Windows 8.1. - Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze. - Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej - Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające: - Dystrybucję certyfikatów poprzez http - Konsolidację CA dla wielu lasów domeny, - Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen, - Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. - Szyfrowanie plików i folderów. - Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec). - Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów. - Serwis udostępniania stron WWW. - Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6), - Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869), - Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerac - Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności. Mechanizmy wirtualizacji mają zapewnić wsparcie dla: - Dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych, - Obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych. - Obsługi 4-KB sektorów dysków - Nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra - Możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego funkcjonalność może być rozszerzana jednocześnie poprzez oprogramowanie kilku innych dostawców poprzez otwarty interfejs API. - Możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunk mode) - Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta serwerowego systemu operacyjnego umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet. - Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego poprzez wiele ścieżek (Multipath). - Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego. - Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty. - Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF. - Zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim. | ILOŚĆ 2 szt. Wypełnia wykonawca: Oferowany serwerowy system operacyjny spełniający wymagania zamawiającego: Producent, nazwa i numer katalogowy (part number) oferowanych licencji: ……………………………………………………….. W przypadku zaoferowania sprzętu o innych parametrach wymaganych przez zamawiającego oferta zostanie odrzucona Oferowany model spełnia wymagania Zamawiającego TAK NIE * *zaznaczyć prawidłowe |
| 7. | Moc wyjściowa pozorna i czynna; 3000 W;. Topologia; Line interactive;. Fazy; jednofazowy. Obudowa; rack. Wentylacja; Wentylatory wewnętrzne;. Częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego/ wyjściowego; 50 Hz;. AVR; +/- 10 %. Kształt bapięcia wejściowego i wyjściowego; Sinudoidalne;. Filtr napięcia wejściowego; Przeciwzakłóceniowy, tłumik;. Czas przełączania na pracę rezerwową / powrotu na pracę sieciową; Maksymalnie 5 ms./ 0 ms.. Napięcie obdwou AC; 48V;. Czas podtrzymania dla 50 i 80% obciążenia; 20 i 10 minut;. Czas ładowania baterii; 12 godzin;. Zabezpieczenie wyjściowe/wejściowe; Przeciwzwarciowe i przeciążeniowe/przeciwprzepięciowe;. Złącza; Zasilanie – 1 x IEC320 C20, wyjście – 1 x IEC320 C19, 3 x IEC320 C13, 3 x zarządzalne IEC320 C13, 2 x PL PN-E-93201 10A, 1 x ethernet;. Sygnalizacja; Diody LED, wyświetlacz LCD;. Komunikacja; SNMP/HTTP, USB HID;. Stopień ochrony; IP20;. Normy; Musi spełniać normy: PN-EN 62040-1:2009, PN-EN 62040-2:2008;. Oprogramowanie monitorujące; - Współpraca z platformami wirtualizacyjnymi. - Możliwość zdalnego konfigurowania i monitorowania wielu zasilaczy jednocześnie w różnych lokalizacjach. - Oprogramowanie oraz aktualne wersje dostępne bez ogranicze; - Automatyczna aktualizacja po uruchomieniu panelu kontrolnego zasilacza; - Wsparcia technicznego zespołu konsultantów i programistów; - Równoległe monitorowanie kilku zasilaczy, - Autoryzacja użytkownika o podwyższonych uprawnieniach - administrator po zalogowaniu musi mieć możliwość konfiguracji oprogramowania oraz zasilaczy; - Autoryzacja podczas pracy sieciowej – dodawanie klienta sieciowego musi wymagać podania hasła administratora; - Szyfrowanie danych przesyłanych pomiędzy oprogramowaniem a klientem sieciowym oraz panelem kontrolnym; - Możliwość zdalnej konfiguracji usługi oprogramowania poprzez panel kontrolny; - Oprogramowanie musi składać się co najmniej z 2 elementów: - Aplikacja główna do odnotowywania zdarzeń energetycznych oraz konfiguracji reakcji na zdarzenia; - klienta sieciowego instalowanego jest na wszystkich urządzeniach kontrolowanych przez aplikację główną; - Usługa systemowq, która komunikuje się z zasilaczem odczytując informacje na temat aktualnego stanu urządzenia, a także zmienia jego nastawy w zależności od wskazań administratora; - Usługa systemowa musi uruchamiać się automatycznie wraz z systemem operacyjnym i monitorować zasilacze niezależnie od tego, czy użytkownik jest zalogowany i czy ma uruchomiony panel kontrolny; - Panel kontrolny czyli GUI pozwalający wyświetlić na ekranie informacje na temat zasilacza oraz zmienić jego nastawy, a także dokonywać ustawień zachowania się systemu w przypadku utraty zasilania; - Panel kontrolny nie musi być uruchomiony, by monitorowanie usługi systemowej było aktywne;. Wymagania dodatkowe; # Ładowanie akumulatorów z kompensacja termiczną; # Zimny start; # Możliwośc wymiany baterii przez użytkownika; # Zestaw do montażu w szafie rack; # Możliwość zarządzania za pomocą posiadanej przez zamawiającego aplikacji vSphere Management Assistant; # Urządzenie musi być wyprodukowane zgodnie z normą ISO 9001- załączyć do oferty certyfikat dla producenta # Urządzenie musi pochodzić z autoryzowanego przez producenta kanału sprzedaży na rynek polski – załączyć do oferty oświadczenie producenta;. Warunki gwarancji; # 3 lata door-to-door na urządzenie i 2 lata na akumulatory; # Serwis musi być świadczony zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001 – załączyć do oferty certyfikat dla oferenta na serwisowanie rozwiązań informatycznych i/lub elektrycznych;. | ILOŚĆ 2 szt. Wypełnia wykonawca: Oferowane UPSy spełniające wymagania zamawiającego: Producent i model: ……………………………………………………….. W przypadku zaoferowania sprzętu o innych parametrach wymaganych przez zamawiającego oferta zostanie odrzucona Oferowany model spełnia wymagania Zamawiającego TAK NIE * *zaznaczyć prawidłowe |