Załącznik nr 1a do SWZ

Podstawowe parametry techniczne oferowanego autobusu

| Lp. | Parametr | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Producent |  |
| 2 | Marka |  |
| 3 | Model/Typ/Wersja |  |
| 4 | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r.) (podać rok produkcji) |  |

| L.p. | Cecha, parametr, itp. | Opis parametru | Uwagi | Parametr oferowany | Potwierdzenie parametrów oferowanego pojazdu (do wypełnienia przez wykonawcę) Zaznaczyć – spełnia lub nie spełnia. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dane ogólne | Autobus międzymiastowy niskowejściowy kategorii M3 klasy II z napędem hybrydowym (Mild Hybryd) | - |  | Spełnia / nie spełnia |
| 1.2. | Wymiary autobusu | ● długość: od 10,50 m do 12,20 m. ● Wysokość całkowita: nie więcej niż 3.400 mm | Podać długość |  | Spełnia / nie spełnia |
| 1.3. | Dopuszczalna masa całkowita | ● do 19.500 kg | Podać masę całkowitą |  | Spełnia / nie spełnia |
| 1.4. | Układ osi | ● dwie osie |  |  | Spełnia / nie spełnia |
| 1.5. | Liczba miejsc do przewozu pasażerów | Co najmniej 50, w tym minimum 36 miejsc siedzących (bez fotela kierowcy) i jedno miejsce do przewozu pasażera poruszającego się na wózku inwalidzkim lub wózka dziecięcego | Podać ilość miejsc siedzących, stojących, do przewozu pasażera poruszającego się na wózku inwalidzkim lub wózka dziecięcego |  | Spełnia / nie spełnia |
| 1.6. | Liczba drzwi | ● dwie pary drzwi w układzie 1-2-0 lub 2-2-0 Wysokość krawędzi drzwi wejściowych na poziomie nie wyższym niż 350 mm. |  |  | Spełnia / nie spełnia |
| 2. | Układ napędowy |  |  |  |  |
| 2.2. | Silnik spalinowy | 1. Silnik spalinowy: 1) Silnik pojazdu spalinowy, wysokoprężny napędu hybrydowego 2) 6-cio cylindrowy (wysokoprężny) z zapłonem samoczynnym, 3) Moc silnika co najmniej 250 kW 4) Moment obrotowy co najmniej 1500 Nm przy 1200 obr/min 5) Chłodzony cieczą, 6) umieszczony z tyłu pojazdu, 7) o pojemności skokowej co najmniej 8 dm³, 8) spełniający wartości graniczne normy Euro VI E 9) Wartości graniczne poszczególnych emisji zanieczyszczeń nie mogą być wyższe niż: a) emisja tlenku węgla (CO), max: 4,0 g/kWh, b) całkowita emisja węglowodorów (THC), max: 0,16 g/kWh, c) emisja tlenków azotu (NOx), max: 0,46 g/kWh, d) emisja NH3, max: 10 ppm, e) masa cząstek stałych, max: 0,01 g/kWh, 2. Silnik/i napędu hybrydowego ma/mają być elektryczną jednostką napędową, zapewniającą optymalną dynamikę jazdy autobusu w ruchu miejskim iregionalnym, jednakże moc tego/tych silnika/ów nie może być mniejsza niż 25 kW maksymalnej mocy ciągłej; silnik/i ten/e może również pełnić funkcję generatora energii elektrycznej. 3. Magazyn energii elektrycznej: a. ma być zabudowany w oparciu o akumulatory lub/i superkondensatory lub też inne urządzenia, zdolne do magazynowania energii i współpracy z systemem zarządzania energią napędu hybrydowego, b. dostarczanie energii do magazynu energii z ich źródeł może występować jednocześnie lub niezależnie od siebie, c. zabudowa magazynu energii ma umożliwiać wymianę (w warunkach warsztatowych Zamawiającego) elementów, w których magazynowana jest energia elektryczna. 4. System zarządzania napędem hybrydowym ma zapewniać optymalne połączenie napędu spalinowego i elektrycznego układu hybrydowego, tak, aby napędy te pracowały w optymalnych dla siebie zakresach obciążeń, redukując do maksimum emisję zanieczyszczeń i hałasu do atmosfery. 5. Zamawiający wymaga aby pojazd posiadał funkcję wyłączania i załączania silnika spalinowego (funkcja start-stop). 6. W komorze silnika ma być zamontowany automatyczny system gaśniczy reagujący na każde miejscowe źródło ognia (nadmierny miejscowy wzrost temperatury), fakt wyzwolenia systemu (uruchomienia funkcji gaszenia) ma być sygnalizowany poprzez układ autodiagnostyki na stanowisku kierowcy w sposób optyczny i dźwiękowy. |  |  | Spełnia / nie spełnia |
| 2.2.1. | Układ zasilania silnika spalinowego | Wyposażony w: ● podgrzewany separator wody, ● zbiornik oleju napędowego wykonany z materiałów odpornych na korozje o pojemności, gwarantujący przejechanie co najmniej 500 km bez tankowania, jednak nie mniejszej niż 200 dm3 , zamykany na klucz wlew zbiornika paliwa (korek lub klapka osłaniająca) oraz przystosowany do założenia plomb, ● zbiornik AdBlue nie mniejszy niż 50 dm3. Silnik musi być przystosowany do paliwa zawierającego biokomponenty w ilościach maksymalnych przewidzianych przez obowiązujące normy i przepisy (PN EN590: 2013, Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z późniejszymi zmianami, Dz.U. 2015 poz. 1680) jak również być przystosowany do zasilania paliwami syntetycznymi drugiej generacji HVO100, co powinno wynikać z dokumentu homologacyjnego |  |  | Spełnia / nie spełnia |
| 2.2.2. | Układ chłodzenia silnika spalinowego | Wyposażony w: ● chłodnicę lub zespół chłodnic zabezpieczoną przed zabrudzeniem, poprzez zastosowanie łatwo demontowanego, dodatkowego filtra siatkowego, wielokrotnego użytku. ● przewody układu chłodzenia (odporne na korozję) – wykonane z: miedzi, mosiądzu lub tworzyw sztucznych – łączone ze sobą złączami z gumy silikonowej lub (i) elastomerów, zaciskanymi opaskami ślimakowymi (zalecane) lub (i) innymi zapewniającymi szczelność układu, termoizolowane poza komorą silnika, ● wypełniony płynem niskokrzepnącym o temperaturze krystalizacji minimum -37°C, |  |  | Spełnia / nie spełnia |
| 3. | Układ jezdny |  |  |  |  |
| 3.1. | Skrzynia biegów | Automatyczna, co najmniej 6-biegowa (nie licząc biegu wstecznego): ● o przełożeniach optymalnie dobranych pod kątem minimalizacji zużycia paliwa; ● retarder; | Podąć liczbę biegów |  | Spełnia / nie spełnia |
| 3.2. | Oś przednia | ● zawieszenie niezależne; |  |  | Spełnia / nie spełnia |
| 3.3. | Koła i ogumienie | ●6 opon radialnych, całostalowych, bezdętkowych, w rozmiarze 22.5”; ● Koło zapasowe |  |  | Spełnia / nie spełnia |
| 3.4. | Układ kierowniczy | - ze wspomaganiem hydraulicznym lub elektrycznym, wyposażony w przyłącze diagnostyczne (dopuszcza się układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym bez przyłącza diagnostycznego); ● kolumna kierownicy z dwupłaszczyznową regulacją położenia koła kierownicy(pochylenie i wysokość koła kierownicy); - regulacja wysokości i pochylenia, wyposażona w pneumatyczną lub mechaniczną blokadą wybranego ustawienia, uniemożliwiającą zmianę ustawień podczas jazdy. |  |  | Spełnia / nie spełnia |
| 4. | Pozostałe układy |  |  |  |  |
| 4.1 | Układ pneumatyczny | wyposażony w: ● sprężarkę powietrza, wyposażoną w zawór bezpieczeństwa lub inne rozwiązanie, zabezpieczające sprężarkę przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w przypadku zatkania się przewodów za sprężarką, ● przewody i zbiorniki powietrza wykonane z materiałów odpornych na korozję, ● podgrzewany jednokomorowy osuszacz powietrza oraz automatyczny separator kondensatu, ● przyłącze umożliwiające podłączenie sprężonego powietrza (za pomocą szybkozłącza) ze źródła zewnętrznego, umieszczone z przodu autobusu w miejscu łatwo dostępnym, które pozwoli podłączyć sprężone powietrze z zewnętrznego źródła bez potrzeby demontażu elementów karoserii przy użyciu narzędzi. Z uwagi na fakt wykorzystywania tego przyłącza w codziennej eksploatacji autobusu wymaga się, aby element karoserii zasłaniający dostęp do tego przyłącza posiadał odpowiedni mechanizm zamykania i otwierania, przystosowany do wielokrotnego intensywnego używania (niedopuszczalne są rozwiązania techniczne tego mechanizmu, wymagające przekręcenia (lub odkręcenia) trzpieni, wkrętów, itp.). Powietrze dostarczane z zewnętrznego źródła musi przepływać przez podgrzewany jednokomorowy osuszacz powietrza (o którym mowa w pkt powyżej) ● czytelnie i trwale oznakowany zestaw przyłączy diagnostycznych umożliwiający pełną ocenę stanu technicznego układu, |  |  | Spełnia / nie spełnia |
| 4.2. | Układ hamulcowy | 1) Hamulce tarczowe na wszystkich osiach; 2) hamulec zasadniczy – pneumatyczny, dwuobwodowy uruchamiany elektronicznie systemem EBS, posiadający: ● automatyczną kompensację luzu elementów ciernych (klocki hamulcowe), ● współpracujący z systemami przeciwpoślizgowymi ABS i ASR 3) hamulec postojowy : ● działający minimum na oś napędową, uruchamiany bezcięgłowo dźwignią zlokalizowaną na stanowisku pracy kierowcy, ● posiadający system ostrzegawczy informujący kierowcę sygnałem akustycznym o nie załączonym hamulcu postojowym w przypadku przekręcenia kluczyka w stacyjce w pozycję „0”, 4) hamulec przystankowy: ● unieruchamiający autobus na przystanku, załączany automatycznie poprzez otwarcie drzwi oraz ręcznie za pomocą przełącznika zlokalizowanego w kabinie kierowcy, z zabezpieczeniem wyłącznika przed przypadkowym użyciem; 5) retarder hydrauliczny, zintegrowany z automatyczną skrzynią biegów, uruchamiany za pomocą pedału hamulca lub przy pomocy dźwigni umieszczonej przy kolumnie kierownicy. 6) Autobus może być wyposażony w układ rekuperacji energii hamowania, z którego energia powinna być wykorzystana do zasilania silnika/ów elektrycznego/ych wspomagającego/cych silnik spalinowy lub oddawana do instalacji elektrycznej autobusu. |  |  | Spełnia / nie spełnia |
| 4.3. | Zawieszenie | ● pneumatyczne na miechach gumowych, sterowane układem poziomującym, zapewniającym jednostronne obniżenie poziomu drzwi wejściowych o co najmniej 60 mm przez zastosowanie tzw. „przyklęku”; podniesienie autobusu z przyklęku musi następować automatycznie po zamknięciu drzwi, |  |  | Spełnia / nie spełnia |
| 5. | Konstrukcja nadwozia |  |  |  |  |
| 5.1. | Kratownica nośna i grupa podłogowa | Konstrukcja podwozia (kratownica, rama) integralnie związana ze szkieletem nośnym nadwozia, wykonana: - ze stali nierdzewnej lub - ze stali konstrukcyjnej o podwyższonej odporności na korozję lub - ze stali konstrukcyjnej o podwyższonej jakości, zabezpieczonej antykorozyjnie w procesie całopojazdowej kataforezy zanurzeniowej, Szkielet konstrukcji nadwozia wykonany z tych samych materiałów, co konstrukcja elementów podwozia lub z aluminium. Oferowane materiały i zabezpieczenia konstrukcyjne muszą zapewnić minimum 10 – letni okres eksploatacji autobusu bez konieczności wykonania rozszerzonych napraw blacharskich (poza naprawami powypadkowymi) | Podać rodzaj materiału z jakiego wykonana jest konstrukcja / rodzaj konstrukcji |  | Spełnia / nie spełnia |
| 5.2. | Poszycie | Podzielone pionowymi liniami podziału, na moduły, ułatwiające wykonanie napraw powypadkowych, wykonane: ● ze stali nierdzewnej lub ● ze stali konstrukcyjnej o podwyższonej odporności na korozję lub ● ze stali konstrukcyjnej o podwyższonej, jakości, zabezpieczonej antykorozyjnie w procesie całopojazdowej kataforezy zanurzeniowej lub z aluminium lub z tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem szklanym. Oferowane materiały i zabezpieczenia konstrukcyjne muszą zapewnić minimum 10 – letni okres eksploatacji autobusu bez konieczności wykonania rozszerzonych napraw blacharskich (poza naprawami powypadkowymi); - Pokrywy maskujące elementy aparatury elektrycznej zamontowane na dachu pojazdu muszą być harmonijnie połączone z pozostałą częścią nadwozia; - Wszystkie pokrywy obsługowe (klapy) wyposażone w odpowiednie zamknięcia uniemożliwiające samoczynne ich otwarcie podczas jazdy autobusu, (oraz zabezpieczone przed opadaniem po otwarciu) - Pokrywa komory silnika winna być wyposażona w czujniki informujące kierowcę o pozostawieniu jej otwartej lub nie domkniętej; - Kolorystyka nadwozia do uzgodnienia z Zamawiającym, | Podać rodzaj poszycia |  | Spełnia / nie spełnia |
| 5.3. | Okna | ● szyba czołowa niedzielona, wykonana ze szkła wielowarstwowego klejonego, która w górnej części stanowi świetlik przedniej elektronicznej tablicy kierunkowej; ● okna boczne i tylne z szybą pojedynczą ● co najmniej 4 szyby boczne muszą być wyposażane w część uchylną lub przesuwną zapewniająca naturalną wentylację wnętrza pojazdu, część uchylna/przesuwna okien bocznych musi być wyposażona w rygiel, który umożliwi zablokowanie otwarcia okna, np. podczas pracy klimatyzacji całopojazdowej, ● przesuwna lub opuszczana szyba pojedyńcza w oknie bocznym kabiny kierowcy, ● część okien musi pełnić rolę okien awaryjnych (wyjść bezpieczeństwa), okna awaryjne muszą się znajdować na lewej, prawej oraz na tylnej ścianie autobusu. |  |  | Spełnia / nie spełnia |
| 5.4 | Drzwi | ● dwie pary drzwi w układzie 1-2-0 lub 2-2-0 otwierane pneumatycznie lub elektrycznie do wewnątrz lub na zewnątrz, wyposażone w mechanizm powrotnego otwierania w przypadku natrafienia na przeszkodę (mechanizm ten musi działać zarówno podczas otwierania jak i też podczas zamykania poszczególnych drzwi), 1) sterowanie drzwi z miejsca (stanowiska) pracy kierowcy, za pomocą przycisków umieszczonych na desce rozdzielczej po prawej stronie kierownicy; 2) z blokadą, uniemożliwiającą otwarcie drzwi podczas jazdy autobusu, 3) skrzydło/a drzwi przednich wyposażone w zamek patentowy, blokujący je mechanicznie od zewnątrz; 4) obydwa skrzydła drzwi środkowych wyposażone w zamki umożliwiające ich ryglowanie od wewnątrz, 5) w strefie środkowych drzwi, na zewnątrz zainstalowany dodatkowy przycisk z piktogramem wózka dziecięcego i wózka inwalidzkiego (oznakowane znakami wypukłym w języku „Braille`a) sygnalizujący kierowcy zamiar wejścia do autobusu przez „inwalidę poruszającego się na wózku inwalidzkim” lub „matkę z dzieckiem w wózku”, |  |  | Spełnia / nie spełnia |
| 5.5. | Lusterka zewnętrzne i wewnętrzne | 1) Zabudowane w hermetycznej obudowie z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym lub w kolorze nadwozia; 2) Elektrycznie podgrzewane i regulowane z miejsca kierowcy; 3) Z funkcją składania na boki (lub do przodu), aby ułatwić proces mycia pojazdu na myjni mechanicznej 4) lusterka wewnętrzne zapewniające kierowcy widoczność wnętrza autobusu, |  |  | Spełnia / nie spełnia |
| 5.6. | Kamera cofania | ● autobus winien być wyposażony w kamerę cofania, |  |  | Spełnia / nie spełnia |
| 6. | Wnętrze przestrzeni pasażerskiej |  |  |  |  |
| 6.1. | Ogólne zagospodarowa-nie wnętrza | 1) Niska podłoga od przedniej krawędzi przednich drzwi do tylnej krawędzi drzwi środkowych z wszystkimi bezstopniowymi drzwiami; Krawędź wejściowa drzwi na wysokości nie wyższej niż 360 mm. 2) W środkowych drzwiach rozkładana ręcznie rampa najazdowa o nośności minimalnej 300 kg, umożliwiająca wjazd do autobusu wózka inwalidzkiego lub wózka dziecięcego; Rampa musi być tak skonstruowana, aby było możliwe jej użycie na przystankach bez podwyższonej platformy przystankowej (brak krawężnika), 3) Naprzeciwko drugich drzwi specjalna powierzchnia (miejsce o wymiarach co najmniej 1.300 mm x 750 mm, liczona w płaszczyźnie podłogi: a) przystosowana do przewozu wózka inwalidzkiego lub dziecięcego, b) zaopatrzona w przyciski z piktogramem wózka dziecięcego i wózka inwalidzkiego (oznakowane znakami wypukłym w języku „Braille`a) sygnalizujące kierowcy zamiar opuszczenia autobusu przez „inwalidę” lub „matkę z dzieckiem w wózku”, e) Stanowisko do przewozu osób na wózkach inwalidzkich - ściśle wg wymagań określonych w Regulaminie nr 107 EKG ONZ (Dz.U. UE L 255 z 29.9.2010, s.1). Przestrzeń na wózki inwalidzkie powinna być na tyle duża, aby umożliwić obrót na wózku; 5)Przejście do części wysokopodłogowej, w przypadku autobusów niskowejściowych, za pośrednictwem dwóch lub trzech stopni zlokalizowanych za tylną krawędzią drzwi środkowych; |  |  | Spełnia / nie spełnia |
| 6.2. | Siedzenia | 1) Co najmniej 36 foteli wysokie z tapicerowanym siedziskiem i oparciem, z pasami bezpieczeństwa i podłokietnikami od strony przejścia 2) Kolory tapicerki oraz uchwytów uzgodnienia z Zamawiającym. 3) Min 4 miejsca dostępne z poziomu niskiej podłogi |  |  | Spełnia / nie spełnia |
| 6.3 | Ogrzewanie | ● wodne - wykorzystujące ciepło z układu chłodzenia silnika, realizowane przez: 1) nagrzewnicę frontową służącą do kompleksowego ogrzewania miejsca pracy kierowcy, w tym szyby przedniej, 2) nagrzewnice z wentylatorami w przestrzeni pasażerskiej (minimum 2 sztuki) rozmieszczone równomiernie w przestrzeni , dodatkowe ogrzewanie konwektorowe w kabinie kierowcy (dopuszcza się również ogrzewanie konwektorowe w przestrzeni pasażerskiej). 3) sterowanie ogrzewaniem przedziału pasażerskiego realizowane automatycznie (bez ingerencji kierowcy), utrzymujące stałą zaprogramowaną temperaturę w przedziale pasażerskim 4) podłączony do układu chłodzenia, niezależny od pracy silnika, agregat grzewczy, zasilany olejem napędowym , moc tego agregatu oraz wydajność układu ogrzewania muszą zapewnić możliwość utrzymania temperatury w przedziale pasażerskim minimum na poziomie +15ºC przy temperaturze zewnętrznej -15ºC |  |  | Spełnia / nie spełnia |
| 6.5. | Wentylacja przedziału pasażerskiego | ● naturalna – poprzez - okna uchylne lub przesuwne - co najmniej dwie klapy dachowe, | Podać rodzaj okien |  | Spełnia / nie spełnia |
| 6.6. | Klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej | Zainstalowana na dachu autobusu w kompaktowej zwartej obudowie, z nadmuchem zimnego powietrza realizowanym przez zintegrowane urządzenie rozdziału powietrza za pomocą przewodów nawiewnych przestrzeni pasażerskiej i kabiny kierowcy o mocy min 30 kW. a) moc chłodnicza klimatyzacji musi zapewnić stałe obniżenie temperatury we wnętrzu w zakresie od 7ºC do 15ºC poniżej temperatury zewnętrznej przy temperaturze zewnętrznej nie niższej niż 25ºC, b) agregat klimatyzacji poza funkcją chłodzenia musi mieć także funkcję ogrzewania wnętrza, c) sterowanie klimatyzacją przedziału pasażerskiego realizowane automatycznie (bez ingerencji kierowcy), utrzymujące temperaturę we wnętrzu w zakresie od 7ºC do 15ºC poniżej temperatury zewnętrznej. d) Podczas pracy klimatyzacji w trybie chłodzenia, system ogrzewania musi być wyłączony, a wymienniki ciepła nie mogą emitować ciepła, |  |  | Spełnia / nie spełnia |
| 6.7. | Stanowisko kierowcy | ● wydzielona kabina kierowcy typu półzamkniętego, (brak całkowitego odizolowania kierowcy od przestrzeni pasażerskiej), ● drzwi kabiny kierowcy, ● w kabinie, wygospodarowane miejsce na zamykany schowek na podręczne rzeczy kierowcy, schowek na dokumenty przewozowe oraz wieszak na ubranie kierowcy, ● dwa podwójne gniazda USB do ładowania urządzeń mobilnych, |  |  | Spełnia / nie spełnia |
| 6.7.1. | Deska rozdzielcza | - Ukształtowana ergonomicznie, zapewniająca dostęp do wszystkich przełączników bez konieczności odrywania pleców od oparcia fotela kierowcy; - Wyposażona w prędkościomierz, obrotomierz z zaznaczonym polem ekonomicznej pracy silnika spalinowego oraz w centralny, kolorowy ekran LCD, informujący kierowcę o działaniu wszystkich podzespołów pojazdu i stanach awaryjnych; - Oprogramowanie deski ma być tak opracowane, aby w czasie jazdy na ekranie LCD była minimalna liczba informacji; |  |  | Spełnia / nie spełnia |
| 6.7.2. | Fotel kierowcy | ● z wielopołożeniową regulacją siedziska i oparcia, z przesuwem wzdłuż osi pojazdu, zawieszony pneumatycznie, wyposażony w zagłówek, podłokietnik i trójpunktowy pas bezpieczeństwa, |  |  | Spełnia / nie spełnia |
| 6.7.3. | Dodatkowe wyposażenie kabiny kierowcy | - Lusterko wewnętrzne zapewniające dostateczną widoczność przedziału pasażerskiego, - Osłony przeciwsłoneczne: dla szyby czołowej i lewej szyby bocznej kabiny kierowcy, - Mikrofon, umożliwiający kierowcy przekazywanie informacji głosowych pasażerom za pośrednictwem wewnętrznej instalacji głośnikowej, - radioodbiornik z wejściem USB i instalacją antenową, - przyłącze elektryczne do podłączenia bileterki, kasy fiskalnej oraz terminala płatniczego, - kierownica multifunkcyjna |  |  | Spełnia / nie spełnia |
| 7. | Instalacja elektryczna | ● napięcie pokładowe 24 V, ● obwody instalacji zabezpieczone bezpiecznikami; ● akumulatory zasilające pokładową instalację elektryczną, ● gniazdo do rozruchu silnika przy wykorzystaniu zewnętrznego źródła prądu, ● wszystkie przewody instalacji elektrycznej oznakowane (ponumerowane), ● tachograf legalizowany, |  |  | Spełnia / nie spełnia |
| 7.1. | Oświetlenie zewnętrzne | ● Zgodne z obowiązującymi przepisami; Wyposażone dodatkowo: - w światła przeciwmgłowe przednie; - światła do jazdy dziennej, wykonane w technologii LED; ●Wymagane jest, aby wszelkie światła obrysowe oraz światła tylne były także wykonane w technologii LED; ●Oświetlenie zewnętrzne nad każdymi drzwiami wykonane w technologii LED, |  |  | Spełnia / nie spełnia |
| 7.2. | Oświetlenie wnętrza | ● Oświetlenie przestrzeni pasażerskiej po przez lampy sufitowe typu LED, z możliwością pracy w dwóch zakresach jasności; Lampy umiejscowione i świecące w taki sposób, aby podczas jazdy nocą, nie powstawały refleksy świetlne na szybie przedniej oraz na szybie kabiny kierowcy. ● oświetlenie kabiny kierowcy, włączane niezależnie, ● oświetlenie strefy drzwi, |  |  | Spełnia / nie spełnia |
| 7.3. | System informacji pasażerskiej | 1) Tablica przednia(pełna szerokość szyby czołowej) boczna i tylna diodowa, wyświetlająca nazwę i numer linii, diody w kolorze białym. 2) Przyciski sygnalizujące zamiar wyjścia z autobusu na przystanku co najmniej 8 sztuk, oznaczone napisem na przycisku „STOP” oraz dodatkowo napisem w alfabecie Braille’a: 3) Przynajmniej osiem podwójnych gniazd USB w przestrzeni pasażerskiej do ładowania urządzeń mobilnych, 4) Monitoring wnętrza jedna kamera monitorująca drogę przed pojazdem i jedna kamera cofania, 5) system zapowiedzi głosowych dla pasażerów niedowidzących, 6) wewnętrzna tablica informacyjna z wyświetleniem przebiegu trasy, | Podać ilość przycisków i gniazd USB |  | Spełnia / nie spełnia |
| 8. | Wyposażenie dodatkowe do każdego autobusu | ● dwie sześciokilogramowe atestowane gaśnice, ● trójkąt ostrzegawczy, ● kliny podkładowe pod koła (2 szt.), ● dwie kamizelki ostrzegawcze, ● dwa komplety kluczy do pojazdu, ● zaczepy holownicze przedni i tylny, ● przygotowane miejsce na kasę fiskalną, ● skrzynka narzędziowa z kompletem podręcznych kluczy naprawczych i podnośnikiem hydraulicznym, |  |  | Spełnia / nie spełnia |
| 9. | Warunki dodatkowe wymagane od wykonawcy | ● Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację techniczno-eksploatacyjną (w języku polskim) tj. instrukcje i schematy w formie elektronicznej do każdego typu pojazdu, |  |  | Spełnia / nie spełnia |
| 10. | Autoryzacja na obsługę serwisową | ● Wykonawca udzieli Operatorowi Zamawiającego – tj. PKS w Raciborzu Sp. z o.o. autoryzacji na obsługę serwisową autobusów, będących przedmiotem umowy |  |  | Spełnia / nie spełnia |

*- wypełnia Wykonawca